# Tekniske krav til arbeidsklær

Minimumskrav til arbeidsklær: begrenset kjemikaliebeskyttelse (EN 13034 type 6), synlighet (EN 20471 klasse 2), antistisk (EN 1149-5), lysbue (EN 61482) og sveising (ISO 11611)

Krav ved fare for direkte stråle og/eller med ansamling på arbeidsklær: Væsketette drakter som tilfredsstiller EN 14605 type 4

Krav ved høy eksponering av støv: Støvdress som tilfredsstiller EN 12034 type 5

Krav ved eksponering av varm væske over 60 oC: Regntøy

Krav ved eksponering av kondenserte gasser: EN 14605 type 2 samt kuldebeskyttelse

| Standard | Piktogram | Beskytter mot | Beskytter IKKE mot |
| --- | --- | --- | --- |
| Type 1 |  | Kjemikalie i væske- og gassform | Kondenserte gasser |
| Type 2 |  | Kjemikalie KUN i væskeform | Kondenserte gasser og kjemikalier i gassform |
| Type 3 |  | Kjemikalie i væskeform under høyt trykk (lekkasje fra tankbil etc) opp mot 480 min. Selve dressen beskytter mot gass | Kondenserte gasser og kjemikalier hvor det er krav om gasstett beskyttelse |
| Type 4 |  | Væske- og gassform under lavt trykk opp mot 480 min. | Kjemikalie med høyt trykk, f.eks lekkasje fra tankbil under lossing. Kjemikalie i væske- og gassform lengre enn 480 min |
| Type 5 |  | Støv og farlige partikler | Kjemikalier, hverken i gass eller væskeform |
| Type 6 |  | Spray med flytende kjemikalier | Kjemikalier i gassform! Direkte stråle eller ansamling av kjemikalie i væskeform |

# Oversikt over Yara Porsgrunns arbeidsklær

Dette kapitlet beskriver kun arbeidsklær for Yara Porsgrunn ansatte. Tilsvarende oversikt bør utarbeides for de ulike utførende enheter som arbeider ved Yara Porsgrunn

NB!!! Hvis du blir eksponert for etsende medie, må arbeidsklær tas av samt at tøyet må skylles godt med vann og legges i plastsekk før plagget sendes til vask! Dette for at det personell ved vaskeriet ikke skal bli eksponert for mediet, samt å ikke ødelegge andre arbeidsklær. Hvis plagget skal kasseres, ta kontakt med klesansvarlig i din avdeling, se oversikt under. Bruk nøddusj og diphtorine hvis det er mistanke om eksponering på hud!

| Bilde | Beskrivelse |
| --- | --- |
|  | Tranemo Tera TX Kjemisk beskyttelse: Type 6 Yara Porsgrunn sine arbeidsklær. Gir blant annet begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier i væskeform. Dette betyr at hvis kjemikalier spruter utilsiktet på plagget, må man bevege seg bort fra området, forsiktig ta av plagget, og påse at man ikke får kjemikalier eller væske på kroppen. Gir ingen beskyttelse for kjemikalier i gassform. Plagget må deretter vaskes eller kasseres Sko: Standard vernesko Krav til underbekledning: Ingen |
|  | Tranemo Skjorte Kjemisk beskyttelse: Type 6 Yara Porsgrunn’s alternativ til jakken Tranemo Tera TX. Samme beskyttelse som over, men i en tynnere utgave. Sko: Standard vernesko Krav til underbekledning: Ingen |
|  | Wenaas støvdress Kjemisk beskyttelse: Type 5 Beskyttelse mot støv. Dressen kan brukes flere ganger samt at den kan vaskes. Sko: Standard vernesko Krav til underbekledning: Ingen. |
|  | Støvdress Microchem 2000 Kjemisk beskyttelse: Type 5/6 Beskyttelse mot støv samt begrenset beskyttelse mot kjemikalie (Type 6). I utgangspunktet en engangsdress, men kan brukes flere ganger hvis dressen ikke har blitt ødelagt. Sko: Standard vernesko Krav til underbekledning: Ingen. |
|  | Regnjakke (NB! må være sertifisert mot EN 13034 type 6) Kjemisk beskyttelse: Type 6, samme som ved bruk av Yara Porsgrunns arbeidsklær Anbefalt brukt utenfor kjemikaliedress ved arbeid som Gir samme beskyttelse som Yara Porsgrunns arbeidsklær. Får man kjemikalier/etsende væsker på regntøyet, må man bevege seg bort fra området, forsiktig ta av plagget, og påse at man ikke får kjemikalier eller væske på kroppen. Gir ingen beskyttelse for kjemikalier i gassform. Sko: Standard vernesko, vernestøvler ved bruk av kjemikaliedress Krav til underbekledning: Heldekkende arbeidstøy helst type 6 |
|  | Kjemikaliedress Chemguard 4000 Kjemisk beskyttelse: Type 3/4 Gir beskyttelse opptil 480 minutter beskyttelse mot kjemikalier/etsende væsker/gasser og ammoniakk i gassform, men ikke der hvor det er fare for mye kondenserte gasser/flytende medier. I utgangspunktet en engangsdress, men kan brukes flere ganger hvis dressen ikke har blitt utsatt for langvarig påvirkning av kjemikalier eller er ødelagt. Dressen kan benyttes der det er fare for litt kondensert gass men da med varm underbekledning for å beskytte mot brannskader. Sko: Kjemikaliestøvler Krav til underbekledning: Ingen, unntatt ved kondenserte medier/flytende gasser, se over. |
|  | Kjemikalieverndrakt Trellchem Splash 900 Kjemisk beskyttelse: Type 2 Beskyttelse mot kjemikalier/etsende væsker, men ikke alene mot kondenserte gasser. Gir ingen beskyttelse for kjemikalier i gassform. For beskyttelse mot kondenserte gasser, må kuldebeskyttelsesdrakt brukes i tillegg, se under. Kjemikalieverndrakten kan brukes mange ganger hvis bruksanvisningen følges. Sko: Kjemikaliestøvler Krav til underbekledning: Varm underbekledning Annet: Standard hansker er en blanding av nitril/neopren. Andre hansketyper er også tilgjengelig |
|  | Kjemikalieverndrakt Trellchem Super Kjemisk beskyttelse: Type 1 Beskyttelse mot kjemikalier/etsende væsker og gasser, men ikke alene mot kondenserte gasser. For beskyttelse mot kondenserte medier/flytende gasser, må kuldebeskyttelsesdrakt brukes i tillegg, se under. Kjemikalieverndrakten kan brukes mange ganger hvis bruksanvisningen følges. Sko: Kjemikaliestøvler Krav til underbekledning: Varm underbekledning Annet: Standard hansker er en blanding av nitril/neopren. Andre egnede hansketyper er også tilgjengelig |
|  | Kuldebeskyttelsesdrakt Trellcover T Kjemisk beskyttelse: Ingen, kun til bruk over en kjemikalieverndrakt Trellcover T gir effektiv kuldebeskyttelse og frostforebygging, uten å gå på kompromiss med mobilitet eller funksjonalitet. Den er nøye tilpasset å brukes over kjemidresser og pusteluftsystemer, slik at kritiske komponenter forblir tilgjengelige – samtidig som brukeren får trygghet og komfort mot kalde påvirkninger. Sko: Kjemikaliestøvler Krav til underbekledning: Trellchem kjemikalieverndrakt med varm underbekledning Annet: Kuldebeskyttelse for føtter og hender |

Oversikt over klesansvarlige

| Område | Navn |
| --- | --- |
| NII |  |
| SSO |  |
| KS/FGJ2 |  |
| FGJ3/4 |  |
| Laste og losse |  |
| KS pakkeriet |  |
| Terminalen |  |
| Birkelandskaia |  |
| N-Lab |  |
| B25 |  |