# Tekniske krav til hansker

Beste praksis ved Yara Porsgrunn er å benytte seg av hansker, type hanske avhenger av bruksområdet. For å kunne velge riktig type hanske, må det gjennomføres en risikovurdering. Hanskene som velges, må samsvare med det bruksområdet som hanskeleverandøren og hanskeprodusent har oppgitt. Når hansken for eksempel skal beskytte mot kjemikalier, må anbefalingene i tilhørende sikkerhetsdatablad (punkt 8) følges. Søk råd hos leverandør dersom det er tvil om hvilken type hanske som er best egnet for deres bruk. Her er et eksempel på en hanskeguide fra hanskeleverandøren Ansell.

Arbeidstilsynet har laget en informativ nettside angående hansker, nettsiden finnes her.

Yara Porsgrunn har gjennomført en risikovurdering ved bruk av hansker, resultatet er vist i kapittel 2. Klikk først her for oversikt over sikkerhetsdatablad ved Yara Porsgrunn. Deretter klikk her for oversikt over de ulike risikovurderingene

# Oversikt over Yara Porsgrunns vernebriller

Dette kapitlet beskriver kun hansker for Yara Porsgrunn ansatte. Tilsvarende oversikt bør utarbeides for de ulike utførende enheter som arbeider ved Yara Porsgrunn

NB! Det foregår et arbeid med å endre hansketypene. De som er markert med grønn farge skal beholdes, rødt fjernes og gul er under vurdering. Ny versjon vil bli oppdatert så fort som mulig

| BS 54231 Skinnhanske, foret med mykt jerseyfôr, for grovarbeid VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Hanske for diverse håndtering i miljøer hvor det stilles høye krav til slitestyrke. TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 7,8,10,11,12,13 |  |  | Kromfri hanske halvforet okselær BS 54231 Ahlsell link 647780 Generelt mekanisk arbeid Denne kom inn pga pris, dårligere førlighet enn 106. Skal vi fortsette med BS eller 106? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tegera 198 Ahlsell link 365062 Generelt mekanisk arbeid Skipning, 187 Det går ikke noe særlig av den |
|  |  |  | Tegera 126A Ahlsell link 420570 Varme arbeider, sveising, sliping, damp/kondensat Denne går det ikke noe særlig av, Se Tegera 8810 |
|  |  |  | Tegera 106 Ahlsell link 248743 Generelt mekanisk arbeid Denne er foretrukket Skipning, FGJ3/4 |
|  |  |  | Tegera 206 Ahlsell link 386263 Vinterhanske, generelt mekanisk arbeid |
| Activewear ARB2135 Vinterhanske okseskinn VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Smidig og sterkt okseskinn i håndflate. Bomullskanvas i håndbak. Heltrukken tommel og pekefinger. Fingertupper og knoke i okseskinn. Helfôret med kraftig bomullstrikot. Gummiert mansjett og innsydd strikk over håndledd. Hanske for diverse håndtering i kjølige miljøer hvor det stilles høye krav til slitestyrke TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 7,8,10,11,12,13 |  |  | Activewear ARB2135 Ahlsell link 386263 Brukes ikke av oss men av Herøya Nett |
|  |  |  | Tegera 9113 Ahlsell link 377569 Vinterhanske |
|  |  |  | Tegera 117 Ahlsell link 263959 Monteringshanske. Vinterforet Brukes ikke av oss men av Herøya Nett |
|  |  |  | Tegera 8810R infinity Ahlsell link 754324 Monteringshanske. Vinterforet og tåler kontaktvarme opp til 100 oC |
|  |  |  | Tegera 595 Ahlsell link 414922 Vinterhanske, håndtering av trosser |
| 13-4 General Nitrile Skjærebeskyttelseshanske VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Utformet for god fingerfølsomhet med skjærebeskyttelse og stikkbeskyttelse. TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 7,8,9,10,11 |  |  | Eureka 14502 Ahlsell link 648338 Skjærebeskyttelses-hanske |
| Workhand Dry-Fit Airflow/Cut-B Skjærebeskyttelseshanske VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Utformet for god fingerfølsomhet med skjærebeskyttelse og stikkbeskyttelse. TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 7,8,9,10,11 |  |  | Workhand Dry-Fit Airflow/Cut-B Ahlsell link 754300 Skjærebeskyttelses-hanske |
|  |  |  | Tegera 991 Ahlsell link 360535 Skjærebeskyttelses-hanske Kun brukes av NLAB. Mindre enn en pakke i året |
| EPU Activewear MO3426 Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø. VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Smidig og tynn hanske i strikket nylon fingerdyppet i Polyuretan (PU). Svært god fingerfølsomhet. Sømløs for bedre komfort. Elastisk håndbak. TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 7,8,9,10,11 |  |  | PU Activewear MO3426 Ahlsell link 701934 Monteringshanske i tørt miljø Skal lite til, mer bruk av 8810/8803 selv om den er vinterforet |
|  |  |  | Tegera 8803 Infinity Ahlsell link 754300 Monteringshanske i tørt miljø. Tåler kontaktvarme opp til 100 oC |
| ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT Hanske for monteringsarbeid og diverse håndtering i tørt miljø. VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Smidig og følsom monteringshanske i strekkfast nylon/Lycra®. Halvdyppet i skumnitril med svært gode pustende egenskaper. AD-APT®, temperaturregulerende funksjon i hansken som starter når hånden blir varm og som forhindrer håndsvette og sur lukt. Sanitized® behandlet, forhindrer bakterievekst og sur lukt. Garantert hudvennlig, dermatologisk testet og godkjent. TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 6,7,8,9,10,11,12 |  |  | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT Ahlsell link 465039 Monteringshanske |
|  |  |  | Tegera 911 Ahlsell link 465039 Allroundarbeid Ligger på KS-pakkeriet til bruk som underhanske |
| Workhand® Aqua Fit Non-Slip Grip Monteringshanske VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Knokedyppet i robust vann- og oljetett belegg. Antiskli-grep til jobber i krevende omgivelser. TILLEGGSEGENSKAPER: STØRRELSER 7,8,9,10,11 |  |  | Workhand® Aqua Fit Non-Slip Grip Ahlsell link 608995 Monteringshanske. Vann- og oljetett |
| Workhand® Chem-Fit Oil Block 102 Knokedyppet |  |  | Workhand® Chem-Fit Oil Block |
| Workhand® Chem-Fit Oil Block 103 Heldyppet |  |  | Workhand® Chem-Fit Oil Block |
| AlphaTec® 53-001 |  |  | Ansell AlphaTec® 53-001 heavy-duty chemical-resistant gloves |
|  |  |  | Tegera 71000 Ahlsell link 561522 Kjemikaliehanske i PVC (vinyl), næringsmiddel og passer til følgende kjemikalier: - Salpetersyre, 30-70 % - Fosforsyre, >70 % - Saltsyre 37 % |
|  |  |  | Tegera 241 Ahlsell link 286826 Ekstra lang Lateks/Neopren hanske, næringsmiddel og passer til følgende kjemikalier: - Salpetersyre, 30-70 % - Fosforsyre, >70 % - Saltsyre 37 % Natrium-hypokloritt |
|  | Alphatec SolVex 37-675 Kjemikaliebeskyttende hanske, 0,38 mm nitril, mønstret overflate, flosset, Cat. III, grønn, for allroundarbeid VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Kjemisk risikomiljø, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, fuktige miljøer, krevende miljø TILLEGGSEGENSKAPER Hansken er det ideelle valget for trygg håndtering i mange miljøer hvor etsende kjemikalier er til stede. Godkjent for mathåndtering STØRRELSER 6,7,8,9,10,11 |  | Alphatec Solvex 37-675 Ahlsell link 249086 Tynn nitril hanske. Næringsmiddel og passer til følgende kjemikalier: - Ammoniakkløsning, 30 % - Fosforsyre, >70 % - Hydraulikkolje - Smørolje - CN-smelte |
|  | ANSELL 92-600 Kjemikaliebeskyttende hanske, 0,12 mm nitril, Cat. III, grønn, uten pulver, for allroundarbeid VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Kjemisk risikomiljø, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, fuktige miljøer, krevende miljø TILLEGGSEGENSKAPER Hansker til bruk der det er fare for sprut ved håndtering av små mengder kjemikalier. Godkjent for mathåndtering. STØRRELSER 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 |  | Ansell 92-600 Ahlsell link 249086 Ansell 92-500 Ahlsell link 213222 Tynnere engangshansker i nitril. Næringsmiddel. Hansker til bruk der det er fare for sprut ved håndtering av små mengder kjemikalier, f.eks. laboratoriearbeid, monteringsarbeid. Ta av hanske og ta på ny hvis du blir eksponert for kjemikalie! |
|  | ANSELL 92-500 Samme som over, men med 0,10 mm fingertykkelse istedenfor 0,12 |  |  |
|  |  | AlphaTec 38-514 Kjemikaliehanske i butyl med ru overflate på hånd for godt grep. Ergonomisk form, myk, fleksibel og god fingerfølsomhet. Lette å ta på. Fri for lateksproteiner. Overlegen beskyttelse mot aldehyder, ketoner, estere og konsentrerte mineralsyrer. Tykkelse, 0,35 mm. Lengde: 350 mm STØRRELSER 7, 8, 9, 10 og 11 | AlphaTec 38-514 Ahlsell link 602954 Ansell link Butyl hanske, passer til følgende kjemikalier: - Metanol |