# Tekniske krav til øye og ansiktsvern

Øye- og ansiktsvern deles inn i kategoriene vanlige vernebriller, tettsittende vernebriller/kapselbriller og visir. Se denne oversikten for merking av ramme- og linsemerking for øye- og ansiktsvern.

Minimumskrav: Vernebriller – EN 166

For etsende medier: Etsende medier kan alltid gi en alvorlig øyeskade, mens enkelte etsende medier kan i tillegg også gi alvorlige etseskader på hud. For enkelthetens skyld er det dermed krav til både øyevern og ansiktsvern ved håndtering av etsende medie. Yara Porsgrunn har gjennomført en risikovurdering med følgende konklusjon:

- Fare for aerosol eller lett sprut: vernebriller og visir

- Fare for sprut: kapsel/slalombriller og visir.

Sveising: Sveisemaske, se også vedlegg 5 for åndedrettsvern

Fare for lysbue: Visir

Fare for høyhastighets partikler: kapsel/slalombriller og visir.

# Oversikt over Yara Porsgrunns øyevern

Dette kapitlet beskriver kun briller for Yara Porsgrunn ansatte. Se kapittel 3 for visir. Tilsvarende oversikt bør utarbeides for de ulike utførende enheter som arbeider ved Yara Porsgrunn

| Universalbrille 3M™ Scotchgard Gear 501 | Kapsel-/slalombriller Egner seg for bruk ved farlig medie hvor det fare for sprut Brukes til prøvetaking, fugebytte 0.l. i henhold til instrukser og prosedyrer Glass: Merking: EN 166 3 4 BT1BTMerin |
| --- | --- |
| Vernebrille Activewear® Carbon 4050 | Kapsel-/slalombriller / Vernebriller Regnes kun som Kapsel-/slalombriller ved bruk av stropp Egner seg for bruk ved farlig medie hvor det fare for sprut Brukes til prøvetaking, fugebytte 0.l. i henhold til instrukser og prosedyrer 1BTKN |
| Universalbrille 3M™ 2890P | Kapsel-/slalombriller Egner seg for bruk ved farlig medie hvor det fare for sprut Brukes til prøvetaking, fugebytte 0.l. i henhold til instrukser og prosedyrer 1BTKN |
| Vernebrille Univet Universal 601 | Kapsel-/slalombriller Egner seg for bruk ved farlig medie hvor det fare for sprut Brukes til prøvetaking, fugebytte 0.l. i henhold til instrukser og prosedyrer 3 4FT N |
| Vernebrille 3M™ SecureFit™ 200 | Vernebriller Egner seg for bruk ved rutinerunder, arbeidsoperasjoner hvor det ikke kreves spesielt øyevern o.l. 1FT |
| Vernebrille Activewear® Mission 4020 | Vernebriller Egner seg for bruk ved rutinerunder, arbeidsoperasjoner hvor det ikke kreves spesielt øyevern o.l. 1FN |
| Vernebrille Univet Universal 601 | Kapsel-/slalombriller Egner seg for bruk ved farlig medie hvor det fare for sprut Brukes til prøvetaking, fugebytte 0.l. i henhold til instrukser og prosedyrer |
| Vernebrille 3M™ SecureFit™ 400 Scotchgard™ | Vernebriller Egner seg for bruk ved rutinerunder, arbeidsoperasjoner hvor det ikke kreves spesielt øyevern o.l. 1FTKN |
| Vernebrille 3M™ Solus 2000 | Vernebriller Egner seg for bruk ved rutinerunder, arbeidsoperasjoner hvor det ikke kreves spesielt øyevern o.l. 1FT(K)(N) |
| 3M™ Solus™ 1000 vernebriller | Kapsel-/slalombriller/Vernebriller Regnes kun som tettsittende ved bruk av stropp Egner seg for bruk ved farlig medie hvor det fare for sprut Brukes til prøvetaking, fugebytte 0.l. i henhold til instrukser og prosedyrer 1BTKN |
| Vernebriller 3M™ Classic mørk | Vernebriller Egner seg for bruk ved rutinerunder, arbeidsoperasjoner hvor det ikke kreves spesielt øyevern o.l. Utgående modell, blir erstattet når det er tomt på lager |

# Oversikt over Yara Porsgrunns ansiktsvern

Dette kapitlet beskriver visir for Yara Porsgrunn ansatte. Tilsvarende oversikt bør utarbeides for de ulike utførende enheter som arbeider ved Yara Porsgrunn

| 3M™ Elektrisk lysbuevisir, WPAF1 | Ansiktsvern - lysbue Ahlsell link, 77944067 3M link, WPAF1 Primærfunksjonen til dette visiret er å beskytte ansiktet mot lysbue, slik som tavlerom etc. Visiret gir også beskyttelse mot væskesprut, men visiret kan fort bli misfarget og må byttes. Visiret gir også beskyttelse mot partikler, men da begrenset til 120 m/s. NB!! Visir gir en begrenset beskyttelse av ansikt, se over for beskyttelse av øyne. Visiret har antidugg |
| --- | --- |
| 3M™ Visir polykarbarkonat, WP96 | Ansiktsvern – partikler Ahlsell link, 386239 3M link, WP96 Primærfunksjonen til dette visiret er å beskytte ansiktet mot partikler av alle størrelser og hastigheter. Visiret gir også beskyttelse mot væskesprut, men visiret kan fort bli misfarget og må byttes. NB!! Visir gir en begrenset beskyttelse av ansikt, se over for beskyttelse av øyne. Visiret har ikke antidugg |
| 3M™ Visir Acetat, WP98 | Ansiktsvern - kjemikalie Ahlsell link, xxxxxx 3M link, WP98 Primærfunksjonen til dette visiret er å beskytte ansiktet mot væskesprut. Visiret gir også beskyttelse mot partikler, men da begrenset til 120 m/s. NB!! Visir gir en begrenset beskyttelse av ansikt, se over for beskyttelse av øyne. Visiret har antidugg |