# Tekniske krav til åndedrettsvern

Se denne siden for informasjon om åndedrettsvern: Åndedrettsvern (Arbeidstilsynet).

## Krav til åndedrettsvern ved arbeid i NOx-atmosfære

MSA-filter A1B2E2K1CONOHg-P3 inneholder en katalysator som beskytter mot NOx i 20 minutter etter brutt forsegling. Filteret kan derfor kun brukes i 20 minutter og skal deretter byttes til nytt filter.

Motorassistert åndedrettsvern (f.eks. Airstream) kan benyttes i områder med fare for NOx, men NOx-måler skal alltid medbringes. Ved alarm skal man umiddelbart forlate området.

Ved risiko for NOx-konsentrasjoner over 0,5 ppm skal NO₂-måler medbringes. Bruk tabellen på neste side for valg av riktig åndedrettsvern.

| PPM | Tiltak NO2 |
| --- | --- |
| < 0,5 ppm | Ingen krav til maskebruk |
| 0,5 – 1,0 ppm | Vurder maskebruk (totalt max 15 minutter per skift) Under 15 min: Ingen krav til maskebruk Over 15 min, men max 20 min: Helmaske med MSA filter A1B2E2K1CONOHg-P3 Over 20 min: Skifte til nytt MSA filter eller pusteluft |
| 1,0 – 1,8 ppm | Bruk vernemaske eller pusteluft Under 20 min: Bruk helmaske med MSA filter A1B2E2K1CONOHg-P3 Over 20 min: Skifte til nytt MSA filter eller pusteluft |
| 1,8 – 5 ppm | Bruk vernemaske (totalt max 15 minutter per skift) eller pusteluft Max 15 minutter arbeid per skift ved bruk av helmaske med MSA filter A1B2E2K1CONOHg-P3. Over 15 min: Bruk pusteluft. |
| > 5 ppm | Bruk Pusteluft Lage eventuelt avtrekk rundt lekkasjestedet for å minimere utslippet |

## Krav til åndrettsvern ved arbeid i SO2-atmosfære

| PPM | Tiltak SO2 |
| --- | --- |
| < 0,8 ppm | Ingen krav til maskebruk |
| 0,8 – 2,0 ppm | Vurder maskebruk (totalt max 15 minutter per skift) Ved arbeid over 15 minutter, bruk maske med kombinasjonsfilter ABEK1 eller pusteluft |
| 2,0 – 5,0 ppm | Bruk vernemaske Bruk maske kombinasjonsfilter ABEK1 eller pusteluft brukes |
| 5 – 11 ppm | Bruk maske (totalt max 15 minutter per skift) eller pusteluft Max 15 minutter arbeid per skift ved bruk av maske med kombinasjonsfilter ABEK1. Ved lengre varighet, bruk pusteluft. |
| > 11 ppm | Bruk Pusteluft Lage eventuelt avtrekk rundt lekkasjestedet for å minimere utslippet |

## Krav til åndredrettsvern ved arbeid i støv-atmosfære

Ved arbeid i støv-atmosfære skal det minimum brukes partikkelfilter P3. Se tabell under for krav. Hvis det i tillegg er fare for gasser over 8-timers grenseverdi, skal det brukes ABEK1 filter i tillegg til P3 filter. Se SDS for grenseverdier.

Her er noen typiske verdier for ulike støvtyper:

| Forurensning / Stoff | 8- timers grenseverdi mg/m3 | Korttidsverdi (maks 15 minutter per skift) mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Sjenerende støv, totalstøv | 10 | 20 |
| Sjenerende støv, respirabelt støv | 5 | 10 |
| Krystallinsk silika (SiO2), alfa-kvarts, totalstøv | 0,3 - K | 0,9 - K |
| Krystallinsk silika (SiO2), alfa-kvarts, respirabelt støv | 0,05 - K | 0,15 - K |
| Amorf kvarts, respirabelt støv | 1,5 | 3,0 |

Her er kravene til maskebruk

| PPM | Tiltak – støv/partikler |
| --- | --- |
| < grenseverdi | Ingen krav til maskebruk |
| Grenseverdi (8 timers gjennomsnitt) og korttidsverdi (max 15 min) | Under 15 min: Ingen krav til maskebruk Over 15 min; Maske med minumum P3 filter |

## Krav til åndrettsvern for andre gasser enn NOx og SO2

SDS inneholder en oversikt over grenseverdier. Grenseverdiene er enten fastsatt som gjennomsnittlig konsentrasjon over en periode på åtte timer, eller 15 minutter for korttidsverdier, og/eller fastsatt som en takverdi som ikke på noe tidspunkt må overskrides. Gjennom PAMK skal områder hvor konsentrasjonen er over grenseverdien kartlegges og forbedringstiltak skal utarbeides. Der hvor det ikke er angitt noen korttidsverdier, kan Arbeidstilsynets oversskridelsesfaktor benyttes:

Grenseverdi					Korttidsverdi

For grenseverdier mindre eller lik 1		200 % av verdien

For grenseverdier over 1 til og med 10	100 % av verdien

For grenseverdier over 10 til og med 100	50 % av verdien

For grenseverdier over 100 til og med 1000	25 % av verdien

Personer med skjegg må bruke åndedrettsvern med overtrykk, ellers er det stor fare for lekkasjer og utilstrekkelig beskyttelse.

| PPM | Tiltak – Andre gasser |
| --- | --- |
| < grenseverdi | Ingen krav til maskebruk |
| Grenseverdi (8 timers gjennomsnitt) og korttidsverdi (max 15 min) | Vurder maskebruk (totalt max 15 minutter per skift) Ved arbeid over 15 minutter, bruk maske med kombinasjonsfilter ABEK1 eller pusteluft |
| > Takverdi | Bruk maske Bruk maske med kombinasjonsfilter ABEK1 eller pusteluft |

# Oversikt over Yara Porsgrunns åndedrettsvern

Dette kapitlet beskriver ulike typer åndedrettsvern for Yara Porsgrunn ansatte. Tilsvarende oversikt bør utarbeides for de ulike utførende enheter som arbeider ved Yara Porsgrunn

| Halvmaske Sundström SR 100 VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Halvmaske i silikon TILLEGGSEGENSKAPER: Ventillokk med avskjermere gir effektiv beskyttelse av utåndingsmembranen mot støv og lakkstøv. Lett justerbare elastiske bånd utformet som v-slynge og stor skålformet isseplate for komfortabel og sikker tilpasning. Trykkluftinnsats SR 307 kan tilkobles, se under. Halvmaske SR 100 kan utstyres med en mengde tilbehør som gjør den egnet brukt i forskjellige miljøer, se under STØRRELSER: S/M, M/L, L/XL | Ahlsell link 228854 Halvmaske Info fra produsent |
| --- | --- |
| Helmaske Sundström SR 200 VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Helmaske i silikon TILLEGGSEGENSKAPER: Masken er utstyrt med to utåndingsventiler for lav pustemotstand. En del av pusteluften ledes via visiret for å holde dette duggfritt. Ventillokk med avskjermere gir effektiv beskyttelse av utåndingsmembranen mot støv og lakkstøv. Lett justerbare bånd i tekstil som er utformet for komfortabel og sikker tilpasning. Helmaske SR 200 kan utstyres med en mengde tilbehør som gjør den egnet brukt i mange forskjellige miljøer. Kan utstyres med en mengde tilbehør som gjør den egnet brukt i forskjellige miljøer, se under STØRRELSER: S/M, M/L, L/XL | Ahlsell link 244220 Helmaske Info fra produsent |
|  | Ahlsell link 244220 Helmaske Info fra produsent |
| Forfilter og forfilterholder til Sundström halv- og helmaske VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Beskytter mot støv. TILLEGGSEGENSKAPER: Forfilteret brukes utenpå Sundstrøm partikkelfilter og/eller gassfilter for å beskytte filteret mot smuss og tetning. Forfilter SR 221 er et grovfilter som skal fange opp de største partiklene og dermed forlenge brukstiden til filter Forfilteret plasseres i forfilterholderen og kneppes deretter enkelt på partikkelfilteret eller kombinert. STØRRELSER: | Ahlsell link 266729 og 393371 Forfilter med forfilterholder til Sundstrøm halv- og helmaske Info fra produsent |
| Filter til Sundström halv- og helmaske SR 510 – P3R VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Beskytter mot partikkeltyper inkludert støv. TILLEGGSEGENSKAPER: Filter designet for bruk med Sundström halvmasker og helmasker. Monteres direkte på et av filtrene under eller alene i Sundstrøms halv- /helmaske STØRRELSER: | Ahlsell link 262860 Partikkelfilter til Sundstrøm halv- og helmaske Info fra produsent |
| Filter til Sundström halv- og helmaske SR 297 – ABEK1 VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Beskytter mot forskjellige typer gasser og damper, IKKE mot partikler! ABEK1 TILLEGGSEGENSKAPER: Gassfilteret kan enkelt kombineres med partikkelfilter SR 510 P3 R for å også beskytte mot partikler, f.eks. ved spraymaling. | Ahlsell link 114638 Gassfilter Sundstrøm halv- og helmaske Info fra produsent |
| Filter til Sundström halv- og helmaske SR 299-2 – ABEK1 Hg P3R VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Beskytter mot forskjellige typer gasser, damper og partikler ABEK1 Hg P3R TILLEGGSEGENSKAPER: | Ahlsell link 254277 Kombinasjonsfilter (både gass og partikkel) til Sundstrøm halv- og helmaske Info fra produsent |
| Filter til Scott helmaske MSA – A1B2E2K1 CO NO Hg P3R VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Beskytter mot forskjellige typer gasser, damper og partikler TILLEGGSEGENSKAPER: NB!! Filteret beskytter mot NOx maks 20 minutter etter brutt forsegling! | Ahlsell link 637378 Kombinasjonsfilter (både gass og partikkel) til Scott helmaske Info fra produsent |
| Filter til 3M Versaflo batteriturbo – ABE2K1HgP filter VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Beskytter mot forskjellige typer gasser, damper og partikler ABE2K1HgP TILLEGGSEGENSKAPER: | Ahlsell link 465063 Kombinasjonsfilter (både gass og partikkel) til 3M Versaflo (airstream) Info fra produsent |
| Rømningshette Dräger Parat 7520, soft pack – ABEK CO NO P3 VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER: Rømningshette som beskytter mot alle gasser ved Yara Porsgrunn. TILLEGGSEGENSKAPER: NB! KUN beregnet til rømning. Gir også beskyttelse mot NOx opptil 15 min | Ahlsell link xx Kun til bruk ved rømning!! Beskytter både øyne og åndedrett for alle gasser ved Herøya Industripark Info fra produsent |