L-210 Arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

Lokalt vedlegg for Ammoniakkområdet

Endring: Noen kapitler har bare byttet plass. Vesentlige endringer av innhold er merket blått/rødt.

Table of Contents

1.	HACCP	2

2.	BESKRIVELSE / ANSVARSFORHOLD	2

2.1.	Generelt	2

2.2.	Gassmåling ved varm arbeidstillatelse	2

2.3.	Sikker Jobb Analyse (SJA/RA2)	3

2.4.	Oversikt over pågående arbeider	3

2.5.	Entring	3

2.6.	Ved inngrep i prosessutstyr	4

3.	BEHOV FOR AET eller IKKE BEHOV FOR AET	4

3.1.	Arbeidsoppgaver som ikke krever arbeids- og entretillatelse når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdspersonell.	4

3.2.	Utstedelse av AET uten å møte i AET-luken	4

3.3.	AET forhold for N-LAB	5

3.3.1.	Ikke behov for AET	5

3.3.2.	Behov for AET	5

3.4.	AET-forhold Teknisk Tilsyn (TT) Yara Porsgrunn	5

4.	SPESIELLE FORHOLD	6

4.1.	Spesielle forhold for bruk av kraner og heis	6

4.1.1.	Generell bruk av kraner	6

4.1.2.	Bruk av traverskraner	6

4.1.3.	Kraner i kompressorsal	6

4.1.4.	Kran i vannvaskesal	6

4.1.5.	Heis reformer vest	6

4.2.	Spesielle forhold for damprør	7

4.3.	Spesielle forhold for arbeid på CO2-ledningen	7

4.4.	Spesielle forhold for arbeid på rørforbindelser til/fra Eramet	7

4.5.	Spesielle forhold for bruk av nitrogen som back-up for instrumentluft	7

4.6.	Spesielle forhold for betjening av sveisekontakter	7

4.7.	Spesielle forhold radioaktiv kontrollkilde ved V-402	9

4.7.1.	Introduksjon	9

4.7.2.	Stråleverdier og Grenseverdier	9

4.7.3.	Risikovurdering radioaktiv kontrollkilde	10

4.8.	Spesielle forhold stillasbygging NII	11

5.	SVEISESTIKKONTAKTER	12

# HACCP

HACCP benyttes for å identifisere og styre risiko relatert til mulig kjemisk, biologisk og fysisk forurensning av produkter som benyttes som næringsmidler.

For Ammoniakkområdet betyr det at for arbeid innvendig i kullsyreledningen fra FI03414 og mot B.40 skal følgende gjelde:

For den utførende:

- Bruk av rent arbeidstøy (ingen oljeflekker)

- Hendene skal vaskes

- Åpne sår skal dekkes

- Ikke bruk av smykker eller gjenstander som kan falle ned i utstyr etc.

For selve arbeidsoperasjonen:

- Åpne anleggsdeler (rørstusser) må dekkes til med plast

- Det må benyttes godkjente smøremidler ol.

- Før anlegget lukkes, skal det rengjøres med godkjent rengjøringsmiddel (vann og/eller "Snowclean")

Inspeksjon etter arbeidet:

- Visuell kontroll av renhet før anlegget lukkes, utføres av person som ikke har utført selve arbeidsoperasjonen.  Det skal signeres på arbeidstillatelsen.

# BESKRIVELSE / ANSVARSFORHOLD

## Generelt

Alt personell som ikke har fast tilhørighet i NII skal registrere seg i besøksboken.

Det er skiftleders ansvar til en enhver tid å vurdere om behov for skriftlig  arbeidstillatelse foreligger og om avvik kan gjøres.

(eks. div. arbeid, bære PC fra b.177 til b.166/b164, div. måleutstyr, fotoutstyr etc, etc) .

## Gassmåling ved varm arbeidstillatelse

Ved sveising, skjæring, brenning, kutting eller andre former for bruk av åpen flamme skal det foretas gassmåling av drift før utstedelse/fornyelse av arbeidstillatelse. Måleresultat skal dokumenteres på AET, i tillegg skal utførende ha med seg gassmåler for kontinuerlig gassmåling.

Bruk av motorisert kjøretøy innenfor områder som er merket

som eksplosjonsfarlig er ikke definert som varmt arbeid, men det kreves AET.  Drift

foretar gassmåling før utstedelse/fornyelse av arbeidstillatelse. Måleresultat skal

dokumenteres på AET. Dersom det skal benyttes kjøretøy over tid, skal utførende foreta

kontinuerlig gassmåling på utsiden av kjøretøyet. For kortvarige kjøreoppdrag for å

levere/hente materiell, foretar drift gassmåling, men utførende bruker ikke kontinuerlig

gassmåling.

For bruk av ikke Ex-beskyttet utstyr under AET skal utførende ha med seg gassmåler for kontinuerlig gassmåling.

For AET i analyseboder der drift ikke har tilgang, foretas det kontinuerlig måling av

utførende.

## Sikker Jobb Analyse (SJA/RA2)

Følgende jobber er definert som kritiske i NII når fabrikken er i drift og skal godkjennes av driftssjef/ drifts-vakt under spesiell signatur og en RA2 skal utføres:

- Nipping av reformerrør.  Egen instruks AMM-MEK-12 beskriver detaljert fremgangsmåte. Denne ivaretar kravet om RA2 for denne type jobb.

- Sveising, skjæring, brenning, kutting eller andre former for bruk av åpen flamme i prosessanlegg i drift.

- Ettertrekking av flenser i synteseområdet pga. lekkasjer.

Anlegg som er gjort EX-fritt i forbindelse med planlagte vedlikeholdsarbeider er unntatt for denne bestemmelsen.

## Oversikt over pågående arbeider

Dersom alle personer på aktiv AET forlater Nll skal AET oppdateres eller legges på vent. Dette er aktuelt dersom man reiser på kantina eller sentrale verksted etc. Ved opphold i lokalt verksted (B.220), er dette ikke aktuelt.

Dersom arbeidet på AET fortsetter, men en eller flere som er angitt på AET forlater området, skal disse skrive seg ut fra besøksboken.

Kopi av aktive arbeidstillatelser plasseres i riktig kassett under aktuell anleggsdel i kontrollrom.

## Entring

Ved opphold i kabelkanaler for runder fra drift eller for arbeidstillatelser gjelder følgende:

- Minimum 2 personer

- Lykt medbringes

- Radiokontakt med K-rom

- O2-analysator medbringes

- Skilt «Personell i kabelkanal» tas opp på «brann & gass-skjerm» i kontrollrommet.  Det angis antall personer som er i kanalen i trekanten.

- Ved entring der strøm benyttes skal skilletrafo benyttes.

## Ved inngrep i prosessutstyr

Drift skal alltid være med utførende ved inngrep i prosessutstyr, uavhengig om det er farlig medier eller ikke.

# BEHOV FOR AET eller IKKE BEHOV FOR AET

## Arbeidsoppgaver som ikke krever arbeids- og entretillatelse når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdspersonell.

- Innkjøring, plassering og tilkobling av kjemikaliebeholdere (Monoetanolamin, Nalco 73500, REDOX).   Må ha ex-måling ved kjøring.

- Håndtering av oljefat; innkjøring av nye, utkjøring av spillolje og oljefiller. Etterfylling av olje på maskineri.

- Skru av/på dreneringer som er nødvendige ifm opp-/nedkjøring av fabrikken.

- Arbeid som er beskrevet i instruks.

- Rydding og renhold i produksjonsanleggene som ikke berører prosessutstyr.

- Rutinemessig renhold av prosessutstyr. Dette gjelder kun for egne driftsmannskaper.

- Bytte og regenerering av kation-masse for kation måling.

- Arbeid i lokale verksteder, B.220, B.164, B.177 og lagerdelen av B.162.

- Kalibrering og sjekk av analyser som er listet opp i vedlegg 01_Analyserundeskjema

- Sjekk/kalibrering av silikometer, pH og ledningsevnemålere

- Sjekk av O2 Personvern

- Kontroll av nippeplattform under reformer

- Test av nippeutstyr

- Etter trekking av flenser på vann og luft

- Årlig oljeskift på pumper og luftblåsere i ammoniakkfabrikken, se AMM-MEK-18_draft

## Utstedelse av AET uten å møte i AET-luken

Til områdets faste drifts- og vedlikeholdspersonell kan følgende AET’er utstedes uten at de må møte i luken hos skiftleder så lenge det er avtalt via telefon/radio:

- Sjekk/kalibrering av silikometer, pH og ledningsevnemålere

- Sjekk av O2 Personvern

- Arbeid på brennere primær reformer

- Arbeid på flammevakter primær reformer

- Enkle pakk-boks lekkasjer

- Montere hand ratt på ventiler

- Etterfylling av olje

- Montere blindlokk

- Etter trekking av flenser, (ikke syntese)

- Kontroll av nippeplattform under reformer

- Test av nippeutstyr

Utførende kan enten signere elektronisk i eVision Enablon (kun 1.gangs utstedelse), eller skrive ut AT og signerer den (fornyelse).

Under arbeid blir AT oppbevart/behandlet som vanlig.

Etter arbeidsslutt leveres AT som vanlig.

## AET forhold for N-LAB

### Ikke behov for AET

For henting av følgende prøver er N-lab laborant fritatt behov for AT. De skriver seg inn/ut i besøksboken som normalt og henter prøvene.

Utslippsvannprøver til Gunneklev		B.164A	1x/dag

Utslippsvannprøver til Frier			B.174A	1x/dag

Abs. væske for H2S-analyse etter V-201			2x/uke

Vannprøve fra V-209			B.174A	3x/uke

Vannprøve fra V-286			B.174A	3x/uke

Vannprøve fra H-501			B.174kjeller	3x/uke

Renset vann til T-602, vannrens		B.176	1x/måned

Prøve av flytende O2, AL-anlegg		B. 179	1 x/uke

Prøve av  syntesedamp, syntese		B. 175	1x/uke

Prøve av CO2-eksport til b.40			2x/mnd

Prøve av gass fra T-401			B.174	1x/mnd

Det er ikke behov for AET ved bruk av snøfreser, men det er krav til dokumentert opplæring før bruk.

### Behov for AET

For henting av flytende ammoniakk skal AET benyttes.

For andre tilfeldige prøver skal skiftleder vurdere behov for AET.

## AET-forhold Teknisk Tilsyn (TT) Yara Porsgrunn

Når fast ansatt i TT Yara Porsgrunn utfører følgende arbeidsoppgaver er man fritt AT:

Termografimåling av reformer rør

Tykkelsesmåling av rør/prosessutstyr v.h.a ultralyd

Fritakene gjelder kun for Yara TT.  Ved innleie av eksterne leverandører er det AET som gjelder.

Besøksboken må fremdeles benyttes.  Utførende må ha med ex-måler.

# SPESIELLE FORHOLD

## Spesielle forhold for bruk av kraner og heis

### Generell bruk av kraner

Benyttes kun av personell med kransertifikat/bevis og krever arbeidstillatelse. Ved entring av traverskraner og ved bruk av traverskraner som arbeidsplattform kreves entretillatelse. Ref. AMM-GV-01 Bruk av traverskran som arbeidsplattform for vedlikehold.

### Bruk av traverskraner

Kraner i B.173, B.174, B.246, B.162 og kran v/V-282 A0202:

For disse kraner gjelder følgende: Hovedbryter skal være avslått og låst med hengelås. Nøkkel oppbevares på skiftlederkontor.

Kraner i verkstedene B.164 og B.220.  Disse disponeres av eget vedlikehold og er normalt ikke avlåst.

Syntesekran A-501 (kapittel fjernet da kranen er tatt bort)

### Kraner i kompressorsal

Disse har ikke kollisjonsvern.

### Kran i vannvaskesal

Overlastvern må overbroes for å kunne løfte ut motorene til P-313 A/B/C. Disse har kjent vekt (motor 14,5 tonn + løfteåk 1,5 tonn = 16 tonn), mens krana er sertifisert for 15 tonn. Ved slike løft skal Krankontrollen være tilstede for overvåking.

### Heis reformer vest

Grind oppe og nede skal være avlåst, åpnes kun ved inn/utlasting.

Når grinden opp er åpen, skal man benytte fallsikring.

## Spesielle forhold for damprør

Damp fra 5 bars dampnett inneholder noe hydrogen (ppm nivå). Oppkonsentrering av hydrogen kan forekomme på steder der dampen kondenserer og der det er mulighet for gasslommer. For rørledninger, varmevekslere o.l. hvor dette kan forekomme, skal det luftes og foretas EX-måling eller gassanalyse.

## Spesielle forhold for arbeid på CO2-ledningen

Vær oppmerksom på mulig oppkonsentrasjon av hydrogen.

## Spesielle forhold for arbeid på rørforbindelser til/fra Eramet

Alle forhold som faller inn under AET skal kommuniseres skriftlig mellom NII og Eramet.

Ved arbeide utenfor HIP sitt område skal arbeidstillatelse utstedes på Eramet. Eramet sender arbeidstillatelsen på fax til NII, for signatur på nødvendige tiltak som utføres i/fra NII. Kopi av arbeidstillatelsen oppbevares i NII, og fjernes først når skriftlig ferdigstillelse faxes fra Eramet.

Ved arbeide på HIP sitt område som krever tiltak på Eramet skal AET utstedes i NII, og sendes på fax nr. 35561867. Eramet signerer under spesiell signatur/og evt. aktuelle tiltak. Kopi av arbeidstillatelsen oppbevares på Eramet og fjernes først når skriftlig ferdigstillelse faxes fra NII.

## Spesielle forhold for bruk av nitrogen som back-up for instrumentluft

Ved bruk av nitrogen på instrumentluftnettet skal det normalt ikke utstedes arbeidstillatelser.  Nødvendig arbeid kan vurderes iverksatt etter utført RA2

Se instruks N2-D11-01.

## Spesielle forhold for betjening av sveisekontakter

80A sveisestikkontakter innenfor EX-klassifisert område i ammoniakk-fabrikk NII er ikke i EX-utførelse. For å tilfredsstille forskriftenes krav og ha full kontroll med bruken av disse, er det satt opp et brytertablå i kontrollrommet med oversikt over hvor kontaktene er plassert ute i anlegget. Ved bruk av sveisestikkontaktene må følgende prosedyre følges:

- Rød arbeidstillatelse for varmt arbeid hentes hos utsteder. Det må påføres arbeidstillatelsen hvilken sveisestikkontakt nr. som er lagt inn.

- Den som gir ut arbeidstillatelsen sørger for at bryter for den aktuelle stikkontakt på brytertablå i kontrollrommet slås på.

- Ute på arbeidsplassen kan nå støpslet plugges inn i den aktuelle stikkontakten.

- Deretter spenningsettes stikkontakten ved å trykke på startknapp ved stikkontakten. Lampe i bryter på brytertablå vil nå lyse.

Når arbeidet er ferdig, gjøres følgende:

- Trykk på UT-knappen, for å ta spenningen av stikkontakten. Lys i lampe på brytertablå i kontrollrom slokker.

- Trekk ut støpselet.

- Rød arbeidstillatelse returneres til utsteder.

- Den som mottar arbeidstillatelsen sørger for at bryter på brytertablå blir slått av.

Dersom det under arbeidet skulle oppstå en kritisk situasjon i fabrikken, kan man fra brytertablået i kontrollrommet legge ut spenningen til samtlige sveisestikk ved å trykke inn NØDSTOPP-knappen på brytertablå.

## Spesielle forhold radioaktiv kontrollkilde ved V-402

### Introduksjon

Det er montert en radioaktiv nivåmåling på V-402. Den består av to deler  :

- Radioaktivkilde

- Mottakeren/sensor

Radioaktiv isotop er innkapslet inne i kontrollkilden som er fylt med bly. Blyfyllingen sikrer at kontrollkilden ikke stråler ukontrollert i alle felter rundt kontrollkilden.

### Stråleverdier og Grenseverdier

Årsdose: 1000 microSv/år

Kildebeholder er konstruert slik at med en åpen kilde, og ved 1meters avstand er strålenivået beregnet på ca. 4,7 microSv/h

Dette betyr at vedkommende må stå ved 1 meters avstand til kontrollkilden i 213 timer for å oppnå grensen for årsdosen

### Risikovurdering radioaktiv kontrollkilde

#### Arbeid inne på utskilleren

Alt arbeid skal utføres iht.  Arbeids Tillatelse (AT) hvor eget punkt skal markeres for at radioaktive kontrollkilder er stengt ut og låst med hengelås

Ved arbeid inne på V-402 er det et absolutt krav at kontrollkilde blir avstengt vha. sikkerhetshendel og at denne blir låst ved å benytte Lock out. Dette kan gjøres av Drift NII under klargjøring. Det vil si at utsteder/klargjører låser kilden og legger nøkkelen i låskassen. Hver utførende setter sin personlige lås på lock out kassen. Kontrollkilden kan da ikke låses opp før alle låser er fjernet.

#### Arbeid nær eller ved radioaktiv kontrollkilde

Det er foretatt stikkprøve/kontrollmåling med personlig dosimeter ved arbeid i forbindelse med montering av radioaktiv kontrollkilden på utskilleren.

Ved 1m avstand til kontrollkilde som er sikkerhetsavstanden var det <7,5 microS/h. Her er kravet fra Statens strålevern at kontrollkilden ikke skal ha større stråling en 7,5 microS/h.

Tett på eller inntil kontrollkilden ble det målt opp mot 80microS/h

Mellom utskilleren og mottaker (nivå måleren) ble det målt 0,20-0,40 microS/h

Konklusjon ut ifra denne testen er at målingen rundt utskilleren er innenfor kravet fra myndighetene, og det bør være greit å oppholde seg/jobbe i nærheten av kilden i noen minutter/timer. Men dersom det skal jobbes veldig nært kontrollkilden (innen 1 meter, og i lang tid, er det anbefalt å bruke LOTO for å stenge av kontrollkilden. Et typisk eksempel på dette kan være arbeid på KV04097A/B. Når man stenger av kontrollkilden blir nivåmålingen feil/borte. Derfor er det anbefalt å sette målingen i drift igjen så fort som arbeidet er ferdig.

#### Arbeid med demontering av kontrollkilden

Ved en langvarigstopp, for eksempel revisjonstans, kan kontrollkilden demonteres og oppbevares i et midlertidig lager i B94. Før kontrollkilden blir demontert skal den være avstengt vha. sikkerhetshendel og låst.

OBS! Det er kun autoriserte personell (Bilfinger) som får tillatelse til å demontere kontrollkilden.

Ved demontering av kontrollkilden er aktuelle risiko at kilden ikke blir avstengt vha. sikkerhetshendel og lås. Dette kan føre til at utførende (de som skal demontere kontrollkilden) blir utsatt for radioaktiv stråling som overgår akseptabel års doserate på 1mS/år.

Utførende skal på forhånd ha gjennomgått sikkerhetsopplæring for radioaktive kontrollkilder. Utstederen må få dette bekreftet av utførende.

## Spesielle forhold stillasbygging NII

Ved bygging av stillaser i NII skal det vurderes om stillas:

kan gi utilsiktet tilgang til nivåer i anlegget som krever egen tillatelse for adgang.

kan komme inn i avblåsningssone for  f.eks sikkerhetsventiler etc.

kan komme i veien for rømningsveier.

kan komme i veien for tilgang til ventiler

kan komme i kontakt med viktig instrumenteringer slik som trippventiler, trippsignaler etc. under bygging

Dersom dette kan forekomme, skal det tas hensyn til i RA2.

Selve bruken av stillinger er dekket av L-241

## Spesielle forhold arbeid i område med adgangsrestriksjoner rundt transferline

Det er definert avgrensede områder rundt transferline der opphold skal begrenses til et minimum med hensyn både til tidsbruk og til antallet personer som oppholder seg der. Adgang til dette området kan gis av skiftleder ved behov.

Dersom det skal utføres arbeid i området med restriksjoner, skal det gjennomføres termografimåling av ny del av transferline i forkant av arbeidets start. Opphold i området skal begrenses i både antall personer og varighet.

# SVEISESTIKKONTAKTER

NR.	KURS	BL.NR.	PLASSERING

1	A020402	09029	På søyle ved sandfilterrom

2	A020403	09052	Sandfilterrom øst ute

3	A020401	09010	På søyle 190.490 under rørbro vannvask

4	A020404	09053	På søyle 148.190 under rørbro vannvask

5	A020602	09051	Under rørbro ved B.174

6	A020302	09008	Under rørbro ved B.174

7	A020303	09009	Konvertering

8	P030902	09032	Trapp ved reformer

9	P030802	09031	Reformer topp, nord

10	P030803	09031	Reformer topp, syd

11	P030804	09031	Pumpe hus, nord, ute

12	P031101	09050	Ved P-204 B

13	D020201	09036	Ved Lie gata syd

14	P030801	09031	Pumpe hus, ved dør syd, inne

15	P031102	09050	Pumpe hus, ved rør nord, inne

16	P030903	09032	Kompressorsal, sydvest

17	P031103	09050	Kompressorsal, kjøre port

18	P030904	09032	Kompressorsal, sydøst

19	P030901	09032	Synteseanlegg

20	P031104	09050	Synteseanlegg, ved ford S

21	P031002	09037	Synteseanlegg, topp

22	V010140	09021	Vannvask, på søyle rett overfor K-211

23	V010139	09021	Vannvask, ved P-313 C

24	V010138	09021	Vannvask, ved kjøre port

25	V010143	09021	Vannrens, ved inngang

26	V010141	09021	Vannrens, ved utsiden øst

27	A020504	09055	3 stk. på luftetårn vannvask (ikke EX-område)

28	42010902	09073	Ved tankanlegg, B.178

29	A240320	09062	Østvegg, B.177