L-210 Arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

16.04.2024: Lagt til AT-fritak ved bruk av SOP

Innholdsfortegnelse

1.	UTSTEDERE ROLLER I FGJ-OMRÅDET	1

2.	GENERELLE FORHOLD	4

2.1.	Arbeid som unntas for arbeids- og entretillatelse	4

2.2.	Verneutstyr	5

2.3.	Farlige medier	5

2.4.	Sikkerhet vedr. AN og NP / NPK - varmt arbeid:	5

2.5.	Organiske materialer – pålegg for å hindre tilførsel til prosessanlegg.	5

2.6.	Gassmålinger / Ex-målinger	6

2.7.	Inngrep.	6

# ROLLER I FGJ-OMRÅDET

Det er kun skiftleder (og avløser) som kan utstede nye arbeids – og entretillatelser, samt lukke AT (rolle AT-ansvarlig). Assisterende AT-ansvarlig og aktivator har myndighet som angitt i tabell 1.  For revisjonstopper utarbeides det lister med navngitte stoppkoordinatorer som også er bemyndiget til å utstede arbeids- og entretillatelser. En liste over personene som innehar de ulike rollene er gitt i Q:/arkiv_nytt/3=HMS/35 Sikk vakt bereds/358 Arbeids entretillatelser «Oversikt pr «gjeldende år» vedr tilgang og rettigheter EwP».

Tabell 1: Roller i AT prosessen – rettigheter og begrensninger

| Aktivitet | Skiftleder | Assisterende AT-ansvarlig | Aktivator | Isolasjonsutøver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT |  |  |  |  |
| Utsted ny AT ( Godkjenne klargjøringen og utsted AT) | X |  |  |  |
| Aktivere AT | X | X | X |  |
| Inndra AT | X | X | X |  |
| Forny AT | X | X |  |  |
| Aktiver AT på nytt | X | X | X |  |
| Arbeid fullført | X | X | X |  |
| Lukk AT | X |  |  |  |
| ISOLASJONER |  |  |  |  |
| Tillat isolasjon | X | X |  |  |
| Bekreft utført isolasjon (isolasjonsutøver) | X | X |  | X |
| Bekreft utført isolasjon (isolasjonsansvarlig) | X |  |  |  |
| Tillat tilbakestilling | X | X |  |  |
| Isolasjon tilbakestilt (isolasjonsutøver) | X | X |  | X |
| Bekreft tilbakestilling og lukk isolasjonssertifikat | X |  |  |  |

Arbeidsflyt i AT prosessen (se også vedlegg 1)

Anleggsdelene i FGJ-området er:

Fgj 3:		1. Våtdel og renseanlegg

2. Nøytral og tårntopp

3. Oppredning og ferdigvare

Fgj 4: 		1. Våt del

2. Tår topp

3. Ferdigvare

Kontrollromsoperatør skal ikke skrive ut arbeidstillatelser.

Operatør i aktuelt område skal gjøres kjent med arbeid i sitt område. Dersom arbeid berører operativ drift av prosess, skal kontrollromsoperatør også informeres om dette.

Dersom en operatør krever / trenger arbeidstillatelse på eget ansvarsområde, må denne utstedes på vanlig måte.

For arbeid med høyt risikopotensiale og kompleksitet, arbeid i prosjekter og arbeid utenfor de definerte anleggsdelene kan driftskoordinatorene i hver fabrikk utstede arbeidstillatelser.

# GENERELLE FORHOLD

## Arbeid som unntas for arbeids- og entretillatelse

Skriftlig arbeids- og entretillatelse skal normalt brukes ved alt arbeid i Fullgjødselområdet

Følgende oppgaver er unntatt fra dette når oppgavene utføres av faste drifts- og vedlikeholdspersonell:

- Runder iht. oppsatte sjekklister / smørerunder, inspeksjonsrunder og uttak av oljeprøver. For uttak av oljeprøver for NH3 kompressorer kreves arbeidstillatelse.

- Når drift åpner inspeksjonsluker på trykkløs apparatur.

- Rutinemessige driftsoppgaver som er beskrevet i instrukser, prosedyrer eller SOP-er.

- Lossing av råstoff fra bil. Se prosedyre L-Fgj/KS-222 Lossing av hjelpestoffer fra bil.

- Arbeid i bryterrom og apparaturrom utført av egne el./automatikere eller el./aut.-vakter såfremt arbeidet ikke medfører fare for utfall av prosessutstyret

Dersom det er tvil om det skal gis A-tillatelse, bør A-tillatelse benyttes. Dette gjelder alltid ved:

- Usikkerheter mht. nødvendig klargjøring/sikkerhetstiltak.

- Alt arbeid hvor driftsmannskap skal gjøre inngrep på prosessutstyr som ikke er en rutinemessig driftsoppgave og ikke er beskrevet i instrukser/prosedyrer

Entring av kjeller i fluidbed i Fgj 4 krever entretillatelse pga faren for å falle ned i luftekanalen.

I Fgj. 3 og 4 kreves det minimum arbeidstillatelse ved entring av tårnbunn og ved rengjøring av tårnbunn.

## Verneutstyr

Se prosedyre L-FGJ-216. Krav om verneutstyr utover det som er generelt påbudt i driftsområdet, skal angis spesielt på A/E-tillatelsen eller i vedlegg f.eks. i en SJA-analyse. Dette er særlig aktuelt og viktig ved arbeid på utstyr som inneholder farlige medier. Se nedenfor (L-FGJ-216 "Bruk av personlig verneutstyr")

## Farlige medier for personer

Farlige prosessmedier i Fgj-området er:

- Etsende: Salpetersyre, vaskesyre (fortynnet salpetersyre), moderlut, oppslutningslut, krystallsuspensjon, sur saltsmelte, fosforsyre, P-slam, KS - slam, ammoniakkvann, ammoniakklake, ammoniakkondensat, kalilut.

- Varme: Når temperaturen er over 60 gr. C. slik som damp, kondensat, ammoniumnitraløsning, NP-lut, NP - smelte, sur saltsmelte, kloridvann og coating.

- Giftige: Selenløsning, ammoniakk, ozon, NOx, salpetersyre, selenløsning

- Kronisk helsefare: Boraks, dehybor, mangansulfat, selenløsning

## Sikkerhet vedr. AN og NP / NPK - varmt arbeid:

Det kreves egen SJA for pumper, røreverk og transportskruer ved varmtarbeid lokalt - eller om det sendes bort.

Det må ikke gis tillatelse til varmt arbeid på transportskruer med hule akslinger, hule røreverksakslinger eller annet utstyr der det er fare for at ammoniumnitrat kan være innestengt i hulrom, da dette kan medføre trykkoppbygging med påfølgende eksplosjon når ammonium nitrat spalter til gasser ved oppvarming.

SJA må gjennomføres for slikt utstyr, slik at tiltak iverksettes for å sikre innvendig rengjøring med friskvann, alternativt må det etableres åpninger mot friluft som gjør at man vil oppdage eventuell gassutvikling og kunne avbryte arbeidet uten at trykkoppbygging skjer. Når det skal utføres varmt arbeid på denne type utstyr utenfor fabrikken (verksteder) er vedlikeholdsorganisasjonen ansvarlig for å utføre SJA sammen med utførende verkstedspersonell.

## Organiske materialer – pålegg for å hindre tilførsel til prosessanlegg.

Det er viktig å unngå at organiske materialer tilføres prosessmediene i NPK-fabrikkene.

Årsaken til dette er at organisk materiale bidrar til å redusere stabiliteten til ammoniumnitrat i prosessanleggene, spesielt for de prosessanlegg som opererer med høy temperatur på AN- holdige prosessmedier.

Med organiske materialer menes eksempelvis smørefett og smøreoljer, hydraulikkolje og kondisjoneringsolje.

Før utstedelse av arbeidstillatelser der arbeidet kan tenkes å medføre tilførsel av organiske materialer - direkte eller via fabrikkenes spilloppsamling-systemer til prosessmedier, må driftsansvarlig instans sørge for at arbeidstillatelsen inneholder nødvendige, skriftlige pålegg til utførende instans for å sikre mot at spill/søl til prosess oppstår. Rengjøring og fjerning av eventuelt organisk materiale ved arbeidsplass i fabrikk etter utført arbeid må pålegges utførende instans.

## Medier med farepotensiale for miljø

Ved arbeid på og rundt utstyr som har inneholdt/ inneholder kjemikaler som har negativ effekt på miljø, skal det gjøres risikovurdering og planlegging som minimaliserer mulighet for at disse kan komme på avveie.

Eksempler på medier er:

Utslipp av N og P:

Salpetersyre, vaskesyre (fortynnet salpetersyre), moderlut, oppslutningslut, krystallsuspensjon, sur saltsmelte, P-slam, KS - slam, ammoniakkvann, ammoniakklake, ammoniakkondensat, NP-lut, NP - smelte, rensetvann, urent kondensat, P-vann og kloridvann.

Miljøfare:

Selenløsning, ammoniakk, ozon, NOx, salpetersyre, selenløsning, mangansulfat, sinkoksid, V-aminol.

## Gassmålinger / Ex-målinger

N-lab. kontaktes ved behov for gassmålinger og Ex-målinger på dagtid. Utenom dagtid kontaktes skiftleder SSO, tlf. 97 65 80 09.

De mest relevante gassene i Fgj-området er ammoniakk (NH3) og NOx/syredamp (HNO3). Dersom det ikke er mulig å oppnå ammoniakk/NOx konsentrasjoner lavere enn administrativ norm, må det pålegges bruk av pusteluft ved utstedelse av arbeids/entretillatelse. Ved oksygenkonsentrasjoner mindre enn 20 %, må det også benyttes pusteluft. En bør bestrebe seg på at klargjøring utføres på en slik måte at pusteluft ikke er nødvendig.

Det må også tas stilling til om gjentatte målinger er nødvendig, eventuelt om kontinuerlige målinger er nødvendig, eller om det er tilstrekkelig å måle gasskonsentrasjon kun en gang før A/E tillatelse utstedes. Se L-210 kap.5.9.

Ex-målinger er aktuelt i Fgj-området ved varmtarbeid på utstyr som har inneholdt amoniakk eller hydrogen slik som:

- Kompressorsal inkl. gangbru og tak i Fgj 4.

- Høypunkter på dampledninger hvor det er liten gjennomstrømning kan også inneholde noe hydrogen.

- Olje, wax og coatingtanker.

## Inngrep.

Alle inngrep, klargjøringer og blindinger (isolasjonspunkter og handlinger, se L-239) skal noteres i egne isolasjonssertifikater.