L-210 Arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

Table of Contents

1.	UTSTEDERE I KSFGJ2-OMRÅDET	1

2.	GENERELLE FORHOLD	2

2.1.	Arbeid som unntas for arbeids- og entretillatelse.	2

2.2.	Verneutstyr	2

2.3.	Sikkerhet vedr. AN - varmt arbeid:	2

2.4.	Organiske materialer – pålegg for å hindre tilførsel til prosessanlegg.	3

2.5.	Gassmålinger / Ex-målinger	3

2.6.	Isolasjoner (inngrep, utblindinger m.m)	3

# UTSTEDERE I KSFGJ2-OMRÅDET

Skiftledere, og avløsere inne for skiftleder kan utstede arbeids- og entretillatelser i KSFgj2. For revisjonstopper utarbeides det lister med navngitte stoppkoordinatorer som også er bemyndiget til å utstede arbeids- og entretillatelser. En liste over disse personene er gitt i Utstedere A-E tilatelser KSF2 lagret på Sharepoint området POR-KSFgj2 under 21 Personal, skiftbemanning.

Anleggsdelene i KSFGJ2-området er:

Fgj 2: 		1. Våt del og kalkoppløsning

2. Nutrioxanlegget og framstilling 3

KS: 		1. Våt del, fremstilling 1 og 2

2. Tørr del

Operatør i aktuelt område skal gjøres kjent med arbeid i sitt område. Dersom arbeid berører operativ drift av prosess, skal kontrollromsoperatør også informeres om dette.

Dersom en operatør krever / trenger arbeidstillatelse på eget ansvarsområde, må denne utstedes på vanlig måte.

Ved definerte stopper i en anleggsdel eller fabrikk, f.eks strengstans eller revisjonsstans, etableres det stoppkontor som utsteder arbeidstillatelser.

I prosjekter kan det utnevnes utstedere for definerte områder.

# GENERELLE FORHOLD

## Arbeid som unntas for arbeids- og entretillatelse.

Skriftlig arbeidstillatelse skal normalt brukes ved alt arbeid i KSFGJ2-området.

Følgende oppgaver er unntatt fra dette når oppgavene utføres av faste drifts- og vedlikeholdspersonell:

- Runder iht. oppsatte sjekklister / smørerunder, inspeksjonsrunder og uttak av oljeprøver.

- Når drift åpner inspeksjonsluker på trykkløs apparatur.

- Rutinemessige driftsoppgaver som er beskrevet i instrukser eller prosedyrer.

- Lossing av råstoff fra bil. Se prosedyre L-Fgj/KS-222 Lossing av hjelpestoffer fra bil.

Dersom det er tvil om det skal benyttes arbeidstillatelse, bør arbeidstillatelse tillatelse benyttes. Dette gjelder alltid ved:

- Behov for flere isolasjonspunkter for å jobbe sikkert

- Usikkerheter mht. nødvendig klargjøring/sikkerhetstiltak.

- Alt arbeid hvor driftsmannskap skal gjøre inngrep på prosessutstyr som ikke er en rutinemessig driftsoppgave og ikke er beskrevet i instrukser/prosedyrer

Det behøves ikke entretillatelse for å entre lamellutskillere og fluidbed i KS, samt øvre inngang til kjøletårn U0604. Arbeidstillatelse må imidlertid benyttes.

## Verneutstyr

Se Prosedyre L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR og L-FGJKS-216. Krav om verneutstyr utover det som er generelt påbudt i driftsområdet, skal angis spesielt i risikoanalysen knyttet til arbeidstillatelsen.

## Sikkerhet vedr. AN - varmt arbeid:

Alt varmtarbeid knyttet til systemer hvor det har vært eller kan befinne seg AN er risikofylt og skal særskilt risikovurderes.

Det må ikke gis tillatelse til varmt arbeid på transportskruer med hule akslinger, hule røreverksakslinger eller annet utstyr der det er fare for at ammoniumnitrat kan være innestengt i hulrom, da dette kan medføre trykkoppbygging med påfølgende eksplosjon når ammonium nitrat spalter til gasser ved oppvarming.Risikoanalyse må gjennomføres for slikt utstyr, slik at tiltak iverksettes for å sikre innvendig rengjøring med friskvann, alternativt må det etableres åpninger mot friluft som gjør at man vil oppdage eventuell gassutvikling og kunne avbryte arbeidet uten at trykkoppbygging skjer. Når det skal utføres varmt arbeid på denne type utstyr utenfor fabrikken (verksteder) er vedlikeholdsorganisasjonen ansvarlig for å utføre risikoanalyse sammen med utførende verkstedspersonell.

Anleggsdeler der man bør være spesielt observant på tilstedeværelse av AN er AN fremstillingsanlegg 1, 2 og 3, med tilhørende tanker, samt avtrekkssytem i Fullgjødsel 2 og surt avtrekk i KS.

## Organiske materialer – pålegg for å hindre tilførsel til prosessanlegg.

Det er viktig å unngå at organiske materialer tilføres prosessmediene i AN-fremstillingsanleggene og i KS-fabrikk.

Årsaken til dette er at organisk materiale bidrar til å redusere stabiliteten til ammonium nitrat i prosessanleggene, spesielt for de prosessanlegg som opererer med høy temperatur på AN holdige prosessmedier.

Med organiske materialer menes eksempelvis smørefett og smøreoljer, hydraulikkolje og kondisjoneringsolje.

Før utstedelse av arbeidstillatelser der arbeidet kan tenkes å medføre tilførsel av organiske materialer - direkte eller via fabrikkenes spilloppsamling-systemer til prosessmedier, må driftsansvarlig instans sørge for at arbeidstillatelsen inneholder nødvendige, skriftlige pålegg til utførende instans for å sikre mot at spill/søl til prosess oppstår. Rengjøring og fjerning av eventuelt organisk materiale ved arbeidsplass i fabrikk etter utført arbeid må pålegges utførende instans.

## Gassmålinger / Ex-målinger

Avdelingens egne gasskontrollører kontaktes ved behov for planlagte gassmålinger og Ex-målinger. Ved plutselig behov for gassmålinger eller Ex. Målinger kontaktes skiftleder SSO.

De mest relevante gassene i KSFGJ2-området er ammoniakk (NH3) og NOx/syredamp (HNO3). Dersom det ikke er mulig å oppnå ammoniakk/NOx konsentrasjoner mindre enn administrativ norm, må det pålegges bruk av pusteluft ved utstedelse av arbeids/entretillatelse. Ved oksygenkonsentrasjoner mindre enn 20 %, må det også benyttes pusteluft. En bør bestrebe seg på at klargjøring utføres på en slik måte at pusteluft ikke er nødvendig.

Det må også tas stilling til om gjentatte målinger er nødvendig eventuelt kontinuerlige målinger er nødvendig, eller om det er tilstrekkelig å måle gasskonsentrasjon kun en gang før arbeids og entretillatelse utstedes.

Ex-målinger er aktuelt i KSFGJ2-området ved varmtarbeid på utstyr som har inneholdt ammoniakk eller hydrogen slik som:

- Ammoniakksystemer

- Bygg 9A, Luftkjøleanlegget i KS

- Høypunkter på dampledninger hvor det er liten gjennomstrømning kan også inneholde noe hydrogen.

- Olje, wax og coatingtanker.

## Isolasjoner (inngrep, utblindinger m.m)

Alle hendlinger og isolasjonspunkter som er nødvendig for å sikre sikkert arbeid skal planlegges for og beskrives i en isolasjonsplan. Hvert enkelt punkt i isolasjonsplanen skal signeres av den som har utført punktet.

Ved betjening av utstyr/anlegg som avviker fra normal kjøremåte eller stopptilstand (f.eks ventiler i unormal posisjon eller blindinger)  skal dette dokumenteres i en isolasjonsplan. Dette for å sikre at avvikene gjøres kjent for alle og tilbakestilles når situasjonen tilsier det.