L-210 Arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

Innholdsfortegnelse

1.		Generelt	1

2.		Entring av fangdammer	1

2.1.		Fangdam rundt NH3 tank V07101	2

2.2.		Synk under NH3 pumpe P07104	2

2.3.		Fangdam ved etankule V09901	2

2.4.		Fangdam rundt prosessoljetank T04050	2

2.5.		Fangdam under dagoljetank T0101/2	2

2.6.		Fangdam rundt syretank T0001/2	2

2.7.		Fangdam rundt oppstartstank T35001	2

2.8.		Fangdam rundt syretank T0003/5/6/7	2

2.9.		Fangdam rundt vannabs.kuler T0161/2/3	2

2.10.		Fangdam rundt NH3 drenstank V0110 i Dokka	2

3.		Entring av kummer SSO	2

4.		Arbeid på utstyr med energikilde (strøm, luft etc.)	3

5.		Farlige medier	3

6.		Spesielle forhold	3

6.1.		Traverskraner	3

6.2.		Matevaresikkerhet – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)	3

6.3.		AET I forsøksanlegget (FAL og PET)	4

6.4.		AET i B14	4

6.4.1.	Sjøvannskjeller	4

6.4.2.	AET i bryterrom B14	4

6.4.3.	Varsling av Inovyn og Driftssentralen ved varmt arbeid på Tank terminalen	4

6.4.4.	Bruk av sveise-/arbeidsstrøm på Tank terminalen	4

# Generelt

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper:

- Rydding og renhold i produksjonsanlegg som ikke berører prosessutstyr

- Arbeid i lokale verksteder

- Ettertrekking av pakkboks på ventiler

# Entring av fangdammer

SSO har ti fangdammer

- Fangdam rundt NH3 tank V07101

- Synk under NH3 pumpe P07104

- Fangdam etankule V09901

- Fangdam rundt prosessoljetank T04050

- Fangdam under dagoljetank T0101/2

- Fangdam rundt syretank T0001/2

- Fangdam rundt oppstartstank T35001

- Fangdam rundt syretank T0003/5/6/7 i Dokka. Denne fangdammen er koblet sammen med fangdam rundt Nutrioxtank og fangdam rundt moderluttanker

- Fangdam under vannabs.kuler T0161/2/3

- Fangdam rundt NH3 drenstank V0110 i Dokka

Ved alle innganger til alle fangdammer henger det skilt som beskriver om det er krav til AET eller ikke. Hvis det ikke er krav til AET så henger det skilt om hvilke målere som skal medbringes ved entring og hvem som skal varsles.

Skiftpersonell skal alltid varsle kontrollrom over radio når de går inn og ut av fangdam. Øvrige skal alltid varsle skiftleder SSO på telefon 976 58 009.

## Fangdam rundt NH3 tank V07101

Ved rutinemessig inspeksjon er det ikke behov for AET. Det skal alltid medbringes friskluftapparat og O2-måler. Det skal alltid være en vakt tilstede med radio for å passe på vedkommende som er på innsiden.

Ved alt annet arbeid som ikke er rutinemessig inspeksjon kreves det AET. Bestemmelsene i L-210 skal følges.

## Synk under NH3 pumpe P07104

Entring av synk krever AET. Bestemmelsene i L-210 skal følges.

## Fangdam ved etankule V09901

Ikke behov for måler ved entring.

## Fangdam rundt prosessoljetank T04050

Det skal alltid medbringes EX- og O2-måler.

## Fangdam under dagoljetank T0101/2

Entring av fangdam krever AET. Bestemmelsene i L-210 skal følges.

## Fangdam rundt syretank T0001/2

Entring av fangdam krever AET. Bestemmelsene i L-210 skal følges.

## Fangdam rundt oppstartstank T35001

Det skal alltid medbringes NOX-måler og O2-måler.

## Fangdam rundt syretank T0003/5/6/7

Det skal alltid medbringes NOX-måler.

## Fangdam rundt vannabs.kuler T0161/2/3

Ikke behov for måler.

## Fangdam rundt NH3 drenstank V0110 i Dokka

Det skal alltid medbringes O2-måler

# Entring av kummer SSO

Entring av kum krever AET. Bestemmelsene i L-210 skal følges.

SSO har to kummer som entres i forbindelse med stopp og utstenging.

- Kum i gate 21 for vannventiler til syrefabrikker. Det er kun SSO som har ventiler i denne kummen.

- Kum ved vannventiler til berisling av etananlegg. Det er kun SSO som har ventiler i denne kummen.

Det er gitt tillatelse fra HIP om at disse kummene kan entres uten at HIP er til stede. HIP og beredskapsformann skal varsles i forkant av operasjonen. På ettermiddag/natt varsles HIP via mail.

Audun Thorsen HIP 950 46 490 	audun.elvik.thorsen@hipark.no

Beredskapsformann 957 07 790

# Arbeid på utstyr med energikilde (strøm, luft etc.)

Ved revisjonstans stenges normalt alt berørt utstyr på anleggsgrense. Berørt utstyr skal låses med kjetting og hengelås og det skal opprettes en boks pr. medie.  Berørte ventiler merkes med skilt.

# Farlige medier

Farlige medier i SSO er definert som ammoniakk, salmiakksprit, salpetersyre, overhetet damp, LPG og oljeprodukter, natronlut, saltsyre og natriumhypokloritt.

# Spesielle forhold

## Traverskraner

Bruk av traverskraner i området krever arbeidstillatelse og kransertifikat.  Når kran ikke er i bruk, skal hovedbryter være låst. Nøkkel oppbevares i K-rom.

## Matevaresikkerhet – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP benyttes for å identifisere og styre risiko relatert til mulig kjemisk, biologisk og fysisk forurensning av produkter som benyttes som næringsmidler.

Alle som deltar i vedlikeholdsarbeid hvor en jobber på utstyr som er i direkte kontakt med CO2, skal ha gjennomgått HACCP opplæring.

For SSO betyr det at for arbeid på kullsyreanlegget, hvor en kommer i kontakt med CO2 berørte anleggsdeler (innvendig rør osv.) skal følgende gjelde:

For den utførende:

- Bruk av rent arbeidstøy (ingen oljeflekker)

- Hendene skal vaskes

- Åpne sår skal dekkes

- Ikke bruk av smykker eller gjenstander som kan falle med i utstyr

For selve arbeidsoperasjonen:

- Åpne anleggsdeler (rørstusser) må dekkes med plast

- Det må benyttes godkjente smøremidler

- Før anlegget lukkes skal det rengjøres med godkjent regjørringsmiddel (zalo eller renax ultra)

Inspeksjon før anlegget lukkes:

Visuell kontroll av renhet utføres av person som ikke har utført selve arbeidsoperasjonen og som har gjennomgått HACCP opplæring. Det skal signeres på arbeidstillatelsen at kontrollen er utført.

Videre info om HACCP er å finne på arkivkode Q:\HPI\SSO\39

Disse krav vedlegges AET ved arbeid i CO2 anlegget. Task lister fra SAP er vedlagt. Se side 6-9.

## AET I forsøksanlegget (FAL og PET)

Pilot gruppe (F-senter) utsteder AET i forsøksanleggene. Arbeid som berører SSO, skal godkjennes av AT-utsteder (sign. berørt driftsområde).

Klargjøring/idriftsettelse dokumenteres skriftlig mellom SSO og FAL/PET.  Det skal gis beskjed når arbeidet er avsluttet.

## AET i B14

### Sjøvannskjeller

SSO utsteder AET på eget utstyr.  SSO sender kopi av AET til KS for informasjon.

### AET i bryterrom B14

AET skal signeres både av HIP og SSO. SSO sender kopi av AET til KS for informasjon.

### Varsling av Inovyn og Driftssentralen ved varmt arbeid på Tank terminalen

Inovyn og Driftssentralen skal kontaktes via fax for å meddele at Yara Porsgrunn skal utføre varmt arbeid på Tank Terminalen.  Ineos og Driftssentralen skal kvittere for mottatt i feltet spesiell signatur og sende fax tilbake.

Likeledes skal SSO kvittere for mottatt varm AET fra Inovyn og Driftssentralen.

### Bruk av sveise-/arbeidsstrøm på Tank terminalen

Det finnes 80 A sveisestrømskontakter fordelt rundt på Tankterminalen:

| Plassering | Kurs nr. |
| --- | --- |
| Ved LPG anlegg | E240901 |
| Ved kjøreport kai 1 | E240901 |
| Ved T04030 | A040401 |
| Ved ammoniakkpumper | E220114 |
| Ved T04040 | A040401 |
| Ved br.rom A b. 227 | A040401 |
| Ved kai 2 (to stk) | A040401 |
| Ved brenngassanlegg | E220114 |
| Ved tidl. Nafta pumpehus | E220114 |
| Ved etanlager | E240901 |
| Ved søyle på kai 1 | E240901 |

Kontaktene slås på/an (felles bryter) fra Driftssentral B24.

Ved bruk kan kontaktene kobles av Driftssentral, deretter låses sveisekontakt opp med "744 nøkkel".

Bruk av sveisekontaktene dokumenteres med rød arbeidstillatelse utstedt  av Driftssentralen. Ved innlevering av arbeidstillatelse skal kontakt låses, og strøm slås av.

Demontere/montere HACCP-utstyr i fabrikk

Dette utstyret skal brukes i næringsmiddelproduksjon!

Det  stilles krav til næringsmiddeltrygghet som omfatter at utstyr skal være rengjort før levering og det skal være emballert på en slik måte at det ikke kan forurenses under transport/mottak.

Utstyret håndteres ihht. Yara prosedyrene:

L-SS-212 Næringsmiddeltrygghet i SSO

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

Sjekkliste for utførelsen av arbeidet.

[] Utførende har gyldig HACCP kurs/opplæring

[] Bruk av rent arbeidstøy (ingen oljeflekker).

[] Hender er vasket.

[] Åpne sår er dekket.

[] Smykker eller gjenstander som kan falle ned i utstyr er

fjernet.

[] Arbeidsplassen holdes ren og ryddig. Rene verktøy brukes.

[] Åpne anleggsdeler (rørstusser) dekket til med plast.

[] Det er brukt kun smøremidler som er godkjent i prosedyre.

[] Alle prosessberørte deler som blir montert inn i prosessen

skal være rengjort og komme i original emballasje, evt    forseglet emballasje fra verksted. Hvis

deler ikke er rengjort, skal utførende rengjøre delene før de

monteres inn. Dette gjelder også pakninger og alt som er i

kontakt med CO2-mediet.

[] Før prosessutstyr lukkes skal det sjekkes at alt er rent. Om

nødvendig rengjøres det med godkjent rengjøringsmiddel.

[] Visuell kontroll av renhet utført av person som ikke har

utført selve arbeidsoperasjonen og som har gjennomgått HACCP

opplæring.

[] Arbeidstillatelse signert etter at kontroll er utført.

Signert av utførende:.........................................

Arbeid på HACCP-utstyr i verksted

Dette utstyret skal brukes i næringsmiddelproduksjon  !

Det  stilles krav til næringsmiddeltrygghet  som omfatter at utstyr skal være rengjort før levering og det skal være emballert på en slik måte at det ikke kan forurenses under transport/mottak.

Utstyret håndteres ihht. Yara prosedyrene:

L-SS-212 Næringsmiddeltrygghet i SSO

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

Sjekkliste for utførelsen av arbeidet.

[] Utførende har gyldig HACCP kurs/opplæring

[] Bruk av rent arbeidstøy (ingen oljeflekker).

[] Hender er vasket.

[] Åpne sår er dekket.

[] Smykker eller gjenstander som kan falle ned i utstyr er

fjernet.

[] Arbeidsplassen og verktøy er ren og ryddig.

[] Utstyret og delene som er brukt er rengjort med godkjent

rengjøringsmiddel. Dette gjelder også pakninger og alt som er

i kontakt med CO2-mediet.

[] Det er brukt kun smøremidler som er godkjent i prosedyre.

[] Utstyret er kontrollert og forseglet når jobben var ferdig.

Signert av utførende:.........................................

Dato:................

AO:..................

F/L:.................

Signert skjema leveres inn til oppdragsgiver/rekvirent