| L-210 Skipning vedlegg til Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Kvalitetsstyringshåndbok | Document ID : L-210 Revision date: 2026-04-16 Revision: 7 Valid for: POR |
| --- | --- |

4.1 Generelt

Laste/Losse, Terminalen, KS Pakkeri, Container lasteanlegg og Birkeland

Tilgang for å utføre arbeid i Laste/Losse avklares med AT koordinator. Arbeidstillatelser for avtalt tilgang opprettes i Control of work iht. definert tidsfrist.

Skiftleder eller team leder skal koordinere klargjøring i sitt skift eller team. Vedkommende skal kvittere i “Shiftleader Dashboard” når klargjøring er uført med relevant dokumentasjon. Klargjøring skal loggføres i PSS.

Status på klargjøring av AT skal være en del av skiftavløs for skiftledere.

Skiftleder/AT utsteder på formiddagsskiftet signerer på resterende del av arbeidstillatelsen, signerer som drifts-ansvarlig og gir med det arbeidstillatelse. Dette skal skje i samarbeid med jobbansvarlig og utførende.

Ved revisjonsstanser skal det utarbeides egne stopplister fra Yara plankontor. Det skal avholdes stoppmøte hvor omfang og kapasitet skal avklares.

Arbeidstillatelser ved revisjonsstopp skal innmeldes til Stoppkoordinator.  VH-koordinator og Stoppkoordinator går sammen gjennom arbeidsoppdragene.

KS-pakkeri

Tilgang for å utføre arbeid i KS- pakkeri avklares med Pakkerileder. Arbeidstillatelser for avtalt tilgang opprettes i Control of work iht. definert tidsfrist.

Terminalen

Tilgang for å utføre arbeid i NPK- pakkeri avklares med Pakkerileder. Arbeidstillatelser for avtalt tilgang opprettes i evision iht. definert tidsfrist.

Laste/losse/Kaier

Skipningsområdet er AET utsteder for arbeid som HIP iverksetter for kaiene. HIP er ansvarlig for risikovurderinger og at sikkerhetsplaner/SJA etableres. Skipningsområdet er ikke AET utsteder for arbeid som andre firmaer iverksetter på sitt utstyr på kaiene.

Birkelands

AT for Birkeland kai verifiseres av driftskoordinator i laste/losse, deretter utstedes og aktiveres AT av koordinator i Birkeland.

Tilgang for å utføre arbeid på Birkelandskai og –kran avklares med Koordinator på Birkeland.

Klargjøring utføres av personell på Birkeland.

Arbeid og steder som er unntatt fra arbeids- og entretillatelse :

- Inspeksjonsrunder.

- Når drift åpner inspeksjonsluker hvor det er gitter på innsiden for å inspisere prøvetakere.

- Rutinemessig justering uten stopp av utstyr, og anlegg som er ute av drift.

- Manuelle prøver fra transportbånd.

- Normalt driftsarbeid som lasting, lossing, pakking, transport, betjening, rydding og renhold iht. L-SKIP-419, samt utendørs renhold, snømåking og rydding.

- Varmt og kaldt arbeid i forbindelse med service- og reparasjonsarbeid på rullende materiell i Maskinstall B187

- Kaldt arbeid i forbindelse med service- og reparasjonsarbeid på rullende materiell i Maskintall B3 og utendørs

- Kaldt arbeid i ståltausenter i 3.etg B187 og Vedlikeholdsverksted B212.

- Varmt arbeid i mekanisk verksted i 3. etg. B187 og Vedlikeholdsverksted B212.

4.6 Betjening av sikringer, sikkerhetsbrytere og skillebrytere utføres av drift eller lokalt vedlikehold.

Koblingsordre for elektrisk utstyr skal henges opp på tavle for arbeidstillatelser i B187/B3/B223/B257, slik at driftsansvarlig har oversikt over utstyr som ikke er betjeningsklart.

4.8 Farlige medier i Skipning er:

· Alle medier som er merket med faresymbol (farepiktogram). Se vedlegg 15. 
· Alle medier med temperatur over 60oC. Slik som damp, kondensat og coating. 
· Alle medier med temperatur under -10oC

.

4.9 Sikker Jobb Analyse (SJA/ RA2)

Det må ikke gis tillatelse til varmt arbeid på transportskruer med hule akslinger, hule røreverksakslinger eller annet utstyr der det er fare for at ammoniumnitrat kan være innestengt i hulrom, da dette kan medføre trykkoppbygging med påfølgende eksplosjon når ammonium nitrat spalter til gasser ved oppvarming. SJA må gjennomføres for slikt utstyr, slik at tiltak iverksettes for å sikre innvendig rengjøring med friskvann, alternativt må det etableres åpninger mot friluft som gjør at man vil oppdage eventuell gassutvikling og kunne avbryte arbeidet uten at trykkoppbygging skjer. Når det skal utføres varmt arbeid på denne type utstyr utenfor fabrikken (verksteder) er vedlikeholdsorganisasjonen ansvarlig for å utføre SJA/ RA2 sammen med utførende verkstedspersonell.

4.14 Oversikt over pågående arbeider

Oversikten over alle aktive AET finner man i Control of work. Det skal i tillegg føres mannskapsoversikt via QR kode ved inngangen og i egen bok. Denne skal være på skiftlederkontor, og tas med til samleplass i en nødsituasjon, se egen QR kode for nødsituasjon.

Dersom utførende må ha pause i utførelse av arbeidet for å hente deler og/eller av annen grunn må forlate arbeidsplassen skal utførende henge opp nummerert gulfarget skilt med tekst "Ute av området". Dette skiltet leveres ut/inn sammen med arbeidstillatelsen.

4.15 Ferdigmelde AT i Control of work

Ved ferdigmelding av AT i Control of work skal utsteder/skiftleder kun signere på «Arbeid fullført». Dette er for at driftskoordinator skal ha mulighet til også å ferdigmelde denne jobben i 14-dagersplan.

4.16 Entring generelt.

Ref. prosedyre L-SKIP-220 Bruk av personlig verneutstyr i Skipningsområdet

Ved entring av siloer/tanker med nedstigningshøyde >2 m skal evt. stiger festes forsvarlig, og sikkerhetsline brukes.

Sikter i B206

Driftsmannskaper kan entre siktene (N4814 og N4815) i B-206 for å inspisere, samt skifte sikteduker, uten å avholde entremøte på forhånd. Det skal utstedes arbeidstillatelse, og standard utfylt entretillatelse og SJA/ RA2 skal brukes og verneombud skal signere.

Ref. L-244 Det kreves spesiell signatur for alle entringer. Utenom normal arbeidstid er det driftsvakt som gir spesiell signatur.

Avstengning/låsing

1	Ved full stopp på 48-løypa

Sikkerhetsbrytere på følgende utstyr låses i posisjon 0 ved bytte v sikteduk på sikt N4814:

Band M4810, Vibrasjonsmater M4812, sikt N4814 og skrue M4815A/B.

a

Sikkerhetsbrytere på følgende utstyr låses i posisjon 0 ved bytte av sikteduk på sikt N4815:

Band M4810, Vibrasjonsmater M4813, sikt N4815 og skrue M4817A/B. Dette skal dokumenteres i isolasjonssertifikat i Control of work.

2	Ved kjøring på ett løp

Fra kontrollrom i B-205 velges det løpet hvorigjennom det skal kjøres vare. Sikkerhetsbryter til spjeld M4828 låses i valgt posisjon og sikkerhetsbrytere til utstyr låses som beskrevet over, ved siktebytte på hhv. N4814 og N4815. M4810 låses ikke ved kjøring på ett løp. Dette skal dokumenteres i isolasjonssertifikat i Control of work.

Forsiloer N4818 og N4819 samt undersiloer N4823 og N4824 i B-206.

Det kan utstedes arbeidstillatelser uten at entremøte avholdes for entring av N-4818, N-4819, N4823 og N4824 for egne mannskaper i L/L og dedikerte vedlikeholdsmannskaper. Det skal da benyttes standard utfylt entretillatelse og SJA og verneombud skal signere.

Ref. L-244 Det kreves spesiell signatur for alle entringer. Utenom normal arbeidstid er det driftsvakt som gir spesiell signatur.

Løype M48000 stoppes fra kontrollrom i B187.

Ved entring av silo N4818 og N4819 skal sikkerhetsbryter på transportbånd M4810 låses i posisjon 0 og kontrolleres ved startforsøk. Vibrasjonsmater M4812, M4813, sikt N4814, N4815, mateskruer M4816 A/B og M4817 A/B brytere pos. 0 og avlåst kontrolleres ved startforsøk. Dette skal dokumenteres i isolasjonssertifikat i Control of work.

Ved entring av undersilo N4823 og N4824 skal sikkerhetsbryter på transportbånd M4810 låses i posisjon 0 og kontrolleres ved startforsøk.

Forsiloer N4818 og N4819 skal være tomme før entring. Vekt W4821 og W4822 tømmes for vare og deretter stenge, låse lufttilførselen og drenere slik at anlegget er trykkløst.Verneombud skal signere.

Ref. L-244 Det kreves spesiell signatur for alle entringer. Utenom normal arbeidstid er det driftsvakt som gir spesiell signatur.

B205

Skriftlig entretillatelse med spesiell signatur skal foreligge ved nedstigning fra Kratzer ned i binge utenfor plattform/gangbane; ref. instruks L-SKIP 200/04.

B245 – KS silo A/B/C

Driftsoppgaver som utføres fra faste gangbaner utføres uten arbeids- og entretillatelse.

Arbeid som utføres fra faste gangbaner anses ikke som entring.

Ved all nedstigning utenfor faste gangbaner i Silo A/B/C skal både Arbeids- og Entretillatelse utfylles. Slik entring anses som risikofylt entring, ref. krav i L-210. Det skal spesielt vurderes alternative rømningsveier og behov for pusteluft i tilfelle eksterne gassutslipp.

Arbeidstillatelse og entretillatelse utstedes av skiftleder i Skipningsområdet.

KS fabrikken skal informeres på forhånd og signere for berørt område i Control of work.

Kontrollrom skal informeres av utsteder, via tlf. 35105453 samt at arbeid/entringstillatelse skal sendes til fax.nr. 24158569. Beredskapsavd. skal informeres på telefon 95707790. Beredskapsavd. nødnummer 35 92 24 44 skal påføres arbeidstillatelsen.

Ventilasjonsanlegg, transportører for innkjøring og utløpsspjeld i bunn av silo skal utkobles ved entring utenfor faste gangbaner.

5.3	Utførende instans.

Alle som jobber i Skipningsområdet skal være lokalt sikkerhetsklarert. Unntak kan gis for et kortere tidspunkt. Dette krever godkjennelse av skiftleder. Utførende skal da hele tiden være sammen med en annen som er sikkerhetsklarert lokalt.

Dette skal angis på arbeidstillatelsen og den ansvarlige for oppfølging skal navngis.

6.0 	Spesielle forhold.

Alle skip som ligger til kai ved HIP skal på kort varsel kunne forlate kaien.

Dersom reparasjoner som utføres om bord er av den art at skipet ikke er seilingsklart skal skiftleder ha beskjed om dette.

Dersom reparasjoner skal utføres om bord skal skiftleder alltid informeres. Ved opphold i ISPS-området av eksterne aktører skal det alltid gis tillatelse av skiftleder i Skipningsområdet.

Ansvaret for sikkerheten om bord påhviler til enhver tid skipets kaptein. Yaras regler for arbeids og entretillatelse gjelder ikke om bord, men følgende retningslinjer skal følges:

Har utførende utstyr som må stå på kai eller utstyr som må løftes om bord, må utførende selv sperre av området etter anvisning fra skiftleder. Skipet har selv ansvar ved arbeid ”alongside” båt. Dersom det skal plasseres utstyr på kai, og et lasteapparats vandring ikke kan fysisk hindres fra å komme i kontakt med/skade dette, skal utførende firma stille med egen person på kaien som overvåker dette utstyret.

Dersom et skip skal utføre varmt arbeid på dekk, eller skal ha dykkere i vannet, skal skiftleder i skipningsområdet alltid informeres via agent.

6.1	Spesielle forhold for bruk av elektrotalje i Skipningsområdet

Benyttes kun av operatører/dedikert vedlikeholdspersonell med stroppe- og signalmannskurs. Personene skal være instruert i bruk av taljene.

6.2	Spesielle forhold for arbeid i bulkhaller

Ved arbeid i bulkhaller skal utførende få med seg kjegler som skal settes ut i hallen for å markere at det er pågående arbeid der. Hvis arbeidet skal fortsette dagen etter, settes det på blinklys samt strekke ut markeringsbånd.

Dermed kan FGJ, via sine bulkrunder, se at det er pågående arbeid på et lagersted og ikke produksjonsklart. FGJ skal informeres på forhånd og signere for berørt område i Control of work.