L-210_vedl16 Sjekkliste ved kranarbeid

Dato: …………. Anleggsdel: ……………………..… Arbeidsoperasjon: …..…………………………….

Type løft (ref kapittel 4.7.7 i Herøya Nett sin prosedyre HIP/FB-05 Eierskap og ansvarsforhold fellessystemer)

- Ordinær løft

- Løft med risiko (Oppstilling av kraner eller tilsvarende utstyr nær anlegg med risiko (i nærheten av rørbroer (mer enn 5m  fra rørbro), andre utsatte installasjoner, høyspenningsanlegg, på kai, samløft og personløft)

Innkjøring og opprigging (Punktene vurderes av kranfører og utsteder før arbeidstillatelse utstedes)									       Ja  Nei

- Kjøreveier og framkommelighet

  - Er det tilstrekkelig høyde for kran?

  - Er det akseltrykksbegrensninger langs kjørevei

  - Sperres beredskapsvei? Drift må informere Nokas Beredskap

- Tillatelser/underlag

  - Ordinære løft

    - Foreligger det kartutsnitt over konstruksjonen i grunn?

    - Er plassering av kran spesifisert på kartutsnittet?

  - Løft med risiko

    - Er det utarbeide en løfteplan med godkjent kartutsnitt, spesifisering av kranplassering og informasjon om last.Innenfor oppmerket område?

    - Har HIP Drift signert på AT?

    - Har Driftssentralen Herøya Nett signert på AT (ved oppstilling nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer?

    - AT fra Skipningsavdelingen (ved oppstilling på kai)

- Løftesikkerhet

  - Er løftemateriell sertifisert for aktuelt løft?

  - Kan løft over utstyr unngås?

    - Hvis nei. Kreves beskyttelse/sikring etablert?

    - Er konsekvenser og tiltak ved uhell diskutert?

  - Annet arbeid i nærheten som må tas hensyn til?

Kranfører: ……………………….  Utsteder: …………………………………………..

Før løfteoperasjonen (punktene skal vurderes på løftested)						Ja  Nei

- Er SJA gjennomført

- Er vindforhold vurdert

- Er løfteutstyr sjekket og funnet i orden?

- Er innhold, vekt, tyngdepunkt på løfteobjekt kjent?

- Er alle involverte kjent med løfteoperasjonen herunder risiko og sikkerhetstiltak?

- Har signalmann og anhuker dokumentert opplæring?

- Er det behov for signalmann og radio (avklar annen trafikk på radiokanal) ?

Navn signalmann: …………………………………………………

- Har signamann gul synlighetsvest merket med signalmann?

- Er signalmann og kranfører samtrent?

- Er løfteområdet avsperret? (avsperring kan være nødvendig i flere høyder)

- Er spesielle tiltak i forhold til klemfare for riggere og anhuker påkrevd?

- Er alle pålegg på arbeids-/entretillatelsen ivaretatt?

- Er løftet definert som risikofylt  (hvis tilfelle kreves SJA nivå 2 og løfteplan)

Kranfører: ……………………………………………………………….

- Er arbeid i nærheten som kan påvirke løfteoperasjonen hensyntatt?

- Er oppstilling fornuftig mhp omliggende prosessutstyr?

- Foregår løftet fra eller parallelt med rørgater?

Driftsrep. (uteoperatør): …………………………………………………

Nedrigging og utkjøring					           Ja   Nei

- Er framkommeligheten eller høyde og vekt på kran endret?

- Er det behov for signalmann ved nedrigging og utkjøring?

Kranfører: ………………………………………………………………..

Dette dokument vedlegges arbeidstillatelsen