Krav til fallsikringsutstyr i Yara Porsgrunn (Vedlegg 4 til L-241)

Følgende prinsipper gjelder (NS 9610:2020):

- Bruk fallforhindrende fremfor falloppfangende utstyr, om mulig.

- Falloppfangende: Bruk utstyr som gir minst mulig fallhøyde

- ALLTID 100% innfesting. Bruk 2 kroker ved behov for forflytning.

For Yara personell skal alt fallsikringsutstyr kjøpes inn via Bilfinger Kran og Sikkerhet. Bruksanvisning skal alltid følge med utstyret.

Ved valg av utstyr må det tas hensyn til f.eks. fallhøyde, pendeleffekt, klareringshøyde, miljømessige forhold som kjemikalier, fuktighet, varme, gnist etc.

Fallsikringssele

- Full kroppssele skal benyttes, IKKE hoftebelte eller brystsele.

- Selen skal ha festepunkt merket «A» (Anchoring) både bak og foran (bryst), samt posisjoneringspunkt foran. Spesielle jobber krever posisjoneringspunkter på sidene.

- Det anbefales polstrede benstropper

Falloppfangende utstyr

- Falldemper skal være en del av falloppfangende utstyr. Falldemper kan være integrert i fallblokk.

- Line med 2 kroker må benyttes ved forflytning. Y-line anbefales (max 1,5 meter).  Krokene bør være minst 100 mm, og av typen «autolock».

- Bruk av fallblokk anbefales for minimering av fall-lengde. Må normalt festes vertikalt over hodehøyde, hvis ikke produsentens anvisninger tilsier annen bruk.

- Som standard og når det er hensiktsmessig anbefales det små fallblokker med integrerte falldempere, som ikke er begrenset til fallfaktor 0 (vertikalt over hodet).

- Skal tåle vekt inntil 140 kg.

Fallforhindrende utstyr

Fallforhindrende utstyr benyttes kun når man ikke kan falle fra høyde, dvs. ikke kan nå ut til kant.

- Fortrinnsvis benyttes line med fast lengde, som holder vedkommende godt innenfor kant (> 0.6 meter fra kant).

- Line med reguleringslås kan benyttes, men lengden på linen må låses slik at kant ikke kan nås.

- Fallblokk kan benyttes, dersom den er konstruert for horisontal bruk, samt at linen i full lengde ikke gir mulighet for å nå kant.

For mer informasjon om fallsikringsutstyr, se Guideline 0-25-01 Work at height – Harnesses and Lanyards