LM-509_Ved03_Veiledning i valg av kontrollomfang og NDT for sveising av rør og utstyr

Vedlegg 3 til LM-509 Sveising og sveisedokumentasjon

Table of Contents

1.	Generelt	2

2.	NDT-omfang	2

2.1.	Rørsystemer med Pd ≤ 0,5 bar	2

2.2.	Trykkpåkjente rørsystemer (Pd > 0,5 bar)	3

2.3.	Trykkpåkjente tanker og beholdere (Pd >0,5 bar)	3

2.4.	Atmosfæriske tanker og -beholdere	3

2.5.	Bærende konstruksjoner (struktur)	3

2.6.	Spesialkrav	3

2.7.	Unntak for volumetrisk kontroll	4

2.8.	Positiv Material Identifikasjon (PMI) ved montasje	4

2.9.	Ferritt-målinger	4

2.10.	Hardhetsmålinger	5

3.	Trykkprøving	7

3.1.	Hydraulisk trykkprøving	7

3.2.	Pneumatisk trykkprøving	7

3.3.	Driftsprøve	7

Generelt

Dette dokumentet gir veiledning til valg av kontroll- og NDT-metoder ved sveising i forbindelse med reparasjoner og modifikasjoner på eksisterende rør, prosessutstyr og strukturer og mindre prosjekter hvor TT setter kontrollomfanget.

For nye rør og utstyr og ved større modifikasjoner og prosjekter skal anvendt byggekode og YTPs spesifikasjoner (10000-dokumenter) benyttes.

Fabrikkinspektør spesifiserer kravene til kontrollomfang og kontrollmetoder og dette skal fremgå av godkjenningssertifikatet.

Byggekoden som benyttes bør være en gyldig utgave av opprinnelige byggekode for utstyret. Alternativt benyttes anerkjente internasjonale standarder, eksempelvis EN 13480 for rør, EN13445 for ikke-fyrte trykkbeholdere og EN 14015 for atmosfæriske tanker.

Dersom foreskrevet kontroll ikke lar seg gjennomføre, fastsettes endringen i samarbeid med rekvirent og kontrollorganet.

I de tilfeller der det oppdages at foreskrevet kontroll ikke lar seg gjennomføre under selve utførelsen, må original forside av "godkjenningssertifikat for sveiseoppdrag" oppdateres og godkjennes på nytt av kontrollorganet. Det vil da kunne bli aktuelt med innføring av nye/alternative kontrollmetoder. Alle endringer som gjøres må dokumenteres på sveiseoppdraget som godkjennes på nytt.

Ved vearmebehandling etter sveising (PWHT) skal NDT utføres både før og etter PWHT. NDT skal utføres i god tid etter PWHT sånn at materialet rekker å bli nedkjølt til omgivelsestemperatur.

NDT-omfang

Alle sveiser skal undersøkes 100% visuelt (VT) før annen NDT utføres.

Kilsveis kontrolleres med overflatemetoder for sprekksøking, hhv. magnetpulvertesting (MT) for magnetiske materialer eller penetranttesting (PT) for ikke-magnetiske materialer.

Buttsveis med full gjennomsveising kontrolleres med både overflate- (MT/PT) og volumetriske metoder, hhv. radiografisk (RT) eller ultralyd (UT) -kontroll. For buttsveiser med delvis gjennomsveising (mest relevant for sveising på strukturer), fastsettes kontrollomfanget i samarbeid med rekvirent.

For sveising på andre materialer enn spesifisert under, skal fastsettelse av kontrollomfanget kvalitetssjekkes av leder for TT.

Rørsystemer med Pd ≤ 0,5 bar

Rørsystemer med beregningstrykk (Pd) ≤ 0,5 bar som er klassifisert som "kritisk" (ABC-indikator i SAP) har krav til minst 10% radiografi i tillegg til 100% VT. Trykkprøving er ikke påkrevd. "Ikke-kritiske" og "viktige" rørsystemer har ikke krav til NDT ut over 100% VT.

Trykkpåkjente rørsystemer (Pd > 0,5 bar)

Alle sveisede skjøter på trykkpåkjent rør skal i utgangspunktet trykkprøves.

Standardkravet for radiografi (se unntak i kap. 2.7) hos Yara Norge er 10% av alle sveiser (likevel minimum 2 sveiser). Feltsveis skal være inkludert i radiografiomfanget (minimum 1 feltsveis sjekkes) i de tilfeller det utføres sveising i felt.

Minimum omfang av NDT for trykkpåkjente rør som skal trykkprøves er gitt i Tabell 1.

Tabell 1. Minimum omfang av NDT-testing av sveiser på trykkpåkjente rør som trykkprøves.

Pd i barg og DN i mm. Materialgruppene er spesifisert i tabell 4.

|  | Pd x DN < 3500 |  |  | Pd x DN ≥ 3500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Overflatekontroll |  | Volumetrisk kontroll | Overflatekontroll |  | Volumetrisk kontroll |
| Materialgruppe | VT% | MT/PT% | RT/UT% | VT% | MT/PT% | RT/UT% |
| 1.1, 1.2 | 100 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| 8.1 | 100 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| 1.3, 1.4, 1.5 | 100 | 10 | 10 | 100 | 25 | 10 |
| 5.1. 5.2 | 100 | 10 | 10 | 100 | 25 | 10 |
| 8.2, 8.3 | 100 | 10 | 10 | 100 | 25 | 10 |
| 9.1, 9.2, 9.3 | 100 | 10 | 10 | 100 | 25 | 10 |
| 10.1, 10.2 | 100 | 10 | 10 | 100 | 25 | 10 |
| 3.1, 3.2, 3.3 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3, 5.4 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1, 7.2 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |

Hvis det ikke er mulig å utføre trykktesting av sveisede skjøter (som oftest feltsveiser), er testomfanget 100% VT, 100% MT/PT og 100% RT/UT på disse sveisene.

Alt av rør med beregningstrykk over 40 Bar (4 MPa) skal sveisene kontrolleres med 100% VT,100% MT/PT og 100% RT/UT.

Trykkpåkjente tanker og beholdere (Pd >0,5 bar)

Det generelle kravet til NDT ved sveising på trykkpåkjente deler av beholdere og tanker er 100%VT, 100% MT/PT og 100% RT/UT. Avvik skal godkjennes av tilsynssjef.

Atmosfæriske tanker og -beholdere

Kravet til NDT ved sveising på atmosfæriske tanker og beholdere bestemmes av avendt byggekode, men minimum 100% VT, 100% MT/PT og 10% RT/UT skal benyttes. For bunnplater skal to volumetriske metoder benyttes (100% MT og 100% PT) , alternativt en av metodene og vacuum boks. Avvik skal godkjennes av tilsynssjef.

Bærende konstruksjoner (struktur)

NDT-omfanget basers på standard EN 1090 (EXC2): Minimum 100% VT, 10% MT/PT og 10%RT/UT.

Spesialkrav

- Reformerrør i NII:

  - Etter maskinering av fuge: 100% VT og 100% PT.

  - Ved sveising:

    - Rotsveis: 100% VT og 100% PT.

    - Ferdig sveis: 100% VT, 100% PT og 100% RT.

  - Ved bruk av pneumatisk trykkprøving, skal NDT-omfanget økes iht. tabell 8.2-1 i EN13480-5

  - For rør hvor siging eller utmatting er kontrollerende faktor i design, skal NDT-omfanget økes iht. tabell 8.2-1 i EN 13480-5

Unntak for volumetrisk kontroll

- Rørledninger som inneholder følgende medier:

  - Brannvann

  - Kjølevann

  - Drikkevann

  - Kondensat (vann) med beregningstemperatur (Td) ≤ 110 °C

  - Luft

- Rørledninger med DN ≤ 25 som er klassifisert som "ikke-kritisk"

- Dreneringsrør men åpen ende (Pd < 0,5 bar)

- Rørledninger med Pd ≤ 0,5 bar og klassifisert som "viktig" eller "ikke-kritisk"

- Socket-sveising (kilsveising) på luft-, vann-, kondensat- og damprør hvor det benyttes avstandsringer

- I tilfeller hvor nytt sveises mot gammelt. UL-kontroll bør erstatte RT på kritiske sveiser

Positiv Material Identifikasjon (PMI) ved montasje

I tillegg til generell PMI av legert materiell som utføres i mottakskontrollen, så skal det også utføres PMI-testing av legert materiell ved sveising i verksted og i fabrikkene. Ved 10% kontroll skal minimum 1 plass-sveis kontrolleres per sveiser. For flere detaljer (instrument, opplæringskrav, materialer, akseptkriterier etc.), se LI-506.

Kontrollomfang:

Trykkpåkjent utstyr, lagertanker og utstyr med kritisk medium: 100% PMI

- Skallet, endebunner, linere, cladding: Minimum 2 målinger pr. heat-nummer

- Sveiser: 2 målinger (Start- og stopp-punkt)

- Stusser, flenser, rørdeler/fittings etc.: 1 måling pr. del

Rør med farlig medium og/eller designtrykk ≥ 5 bar: 100 % PMI:

- Grunnmaterialet: 1 målinger pr. rørlengde

- Sveiser: 1 målinger pr. sveis

- Rørdeler/fittings etc.: 1 måling pr. del

Rør med vann, dampkondensat (Td < 110 °C) og luft: 10% PMI:

- Grunnmaterialet: Minimum 1 målinger pr. heat-nummer

- Sveiser: 1 måling pr. sveis

- Rørdeler/fittings etc.: Minimum 1 måling pr. heat-nummer

Ferritt-målinger

Ved sveising på ferritt/austenittiske (dupleks) rustfrie stål stål type 22Cr og 25Cr skal det tas kontroll av ferrittinhold i grunnmaterial og sveis som en del av kontrollomfanget. Dette gjelder både ved sveising i verksted og i fabrikk. Ved 10% kontroll skal minimum 1 plass-sveis kontrolleres per sveiser.

Det skal brukes et instrument av et anerkjent merke som angir prosent ferritt i sveisen basert på magnetismemålinger (iht. ASTM E 562 eller tilsvarende).

For sveisen skal målingene fortrinnsvis måles på den siden som er i kontakt med prosessmediet. Når dette er vankslig å få til pga. vanskelig tilkomst (f.eks i mindre rør), måles sveisen der det er tilgjengelighet.

Kontrollomfang:

Det skal benyttse samme kontrollomfang som for PMI (se kap. 2.8).

Akseptkriterier (ref. Norsok M-601):

Grunnmaterialet: 	Mellom 35 og 55% ferritt

Sveisetilsats:	Mellom 30 og 70% ferritt

Hardhetsmålinger

Ved sveising på stål som krever varmebehandling (inkl. forvarming og PWHT), er det fare for dannelse av uheldig metallurgisk struktur som forringer de mekaniske egenskapene. For Mo- og CrMo-stålene er det snakk om dannelse av sprø faser (martensitt). For de austenittiske materialene kan motstanden mot SRC bli redusert ved bruk over 500°C. Risikoen for begge reduseres ved riktig varmebehandling. Ved å måle hardheten kontrollerer man om varmebehandlingsprosessen har vært effektiv.

En bærbar Brinell- eller Vickers hardhetsmåler skal brukes, men alternative metoder (Rebound eller Leeb hardhetsmålere) kan også benyttes. Området som skal testes skal bli slipt eller maskinert flatt og ha en overlateruhet i henhold standardiserte krav for metoden som benyttes og utstyrets bruksanvisning.

Kontrollomfang:

For alle materialer som har gjennomgått forvarming eller PWHT skal 100% av sveisene kontrolleres. Både sveismetall og varmepåvirket sone skal kontrolleres på den siden som er i kontakt med prosessmediet. Hvis dette ikke er mulig, skal testen utføres på motsatt side.

- Prosessutstyr: Omfang avklares i hvert enkelt tilfelle. Se TS 2.06.15 for detaljer.

- Rør og rørsystemer: Utføres langs rundsveis i sveisemetall og HAZ med omfang og lokasjoner som anvis i tabell 2.

Akseptkriterier:

Tillatte maksimale hardhetsverdier (HV 10) for de forskjellige stålgruppene med og uten varmebehandling er gitt i tabell 3. For 16Mo3 (1.5415), 13CrMo4-5 (1.7335) og 10CrMo9-10 (1.7380) skal altså hardheten være ≤ 350 Vickers etter PWHT.

For materialgruppe 7, 10 og 11 og for alle "dissimilar metal joints" skal kravene settes individuelt på forhånd.

For austenittiske rustfrie stål (304H, 321, 321H, 347) og nikkelbaselegeringer (800/800H/800HT) skal målt hardhet være ≤ 250 HV etter stabiliserings PWHT.

For flere detaljer, se TS 2.06.15 og TS 2.06.16.

Tabell 2. Omfang og lokasjon for hardhetsmålinger langs rundsveis på rør. Ref. TS 2.06.15.

Tabell 3. Maksimalt tillatte hardhetsverdier (HV 10). Ref. EN/ISO 15614-1:2017. Materialgruppene er spesifisert i tabell 4.

Trykkprøving

Beholdere og rørsystemer med Pd > 0,5 bar skal trykkprøves og/eller tetthetsprøves etter kriterier i anvendt standard og skriftlige prosedyrer. Hvor trykkprøving vanskelig lar seg utføre (f.eks. feltsveiser), skal disse ha 100% volumetrisk kontroll (RT/UT) og 100% overflatekontroll (MT/PT) i tillegg til 100% VT før driftsprøve. Antallet slike sveiser skal holdes på lavest mulig nivå.

Hydraulisk trykkprøving

Der det er mulig benyttes hydraulisk trykkprøving. Trykkprøving skal utføres iht. instruks hos utførende enhet.

Pneumatisk trykkprøving

Dersom det ikke er mulig å utføre hydraulisk trykkprøving fordi man ikke kan akseptere å få fuktighet i systemet eller fordi vektbelastningen av vann blir for stor, kan det aksepteres at det gjennomføres en pneumatisk trykkprøving. Det skal på forhånd utarbeides en risikovurdering og trykkprøvingen skal utføres iht. denne og instruks hos utførende enhet. Som et minimum skal pneumatisk godkjennes av produksjonssjef på aktuell fabrikk.

Driftsprøve

Driftsprøve kan foretas dersom det ikke er mulig å få til en ordinær trykkprøving. Normalt benyttes prosessmediet og prosesstrykket. Driftsprøve skal alltid avtales med kontrollorganet på forhånd og må sees i sammenheng med andre kontrollmetoder.

Tabell 4. Grupperingssystemer for stål (fra ISO/TR 15608:2013).

Tabell 4 (forts.). Grupperingssystemer for stål (fra ISO/TR 15608:2013).